РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.

04/4-1-08 ГП

Пояснительная записка

Том I

Положения о территориальном планировании

(в редакции проектов внесения изменений: 301/1-16-ГП(к)-ПЗ; 16/2019-ГП)

Ростов-на-Дону 2010 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.

04/4-1-08 ГП

Пояснительная записка

Том I

Положения о территориальном планировании

(в редакции проектов внесения изменений: 301/1-16-ГП(к)-ПЗ; 16/2019-ГП)

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                     В.В. Болотова

Ведущий архитектор                        В.С. Пономарева

Экономическая часть:

Специалист                               И. А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно-транспортной

инфраструктуры                           Н.Б. Смирнов

ГИП                                   И.А.Кондаков

Инженер                                 Ю.А. Серба

ГИП                                  Н. Ю. Зинченко

Инженер                              А.А.Коршунова

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области, и Градостроительным

кодексом РФ.

- Состав проекта:

Генеральный план Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта).

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Углегорского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области.

Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж).

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы.

По генеральному плану Углегорского сельского поселения:

- 1. ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

- 2. план современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

- 3. схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:25000;

- 4. генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

- 5. схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

- 6. схема развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

- 7. схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

- 8. сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:5000.

По генеральному плану населенного пункта – п. Углегорский:

-  9. план современного использования территорий М 1:5000;

- 10. схема генерального плана, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства;

- 11. схема инженерной подготовки и благоустройства территории.

Оглавление

Введение	7

1.Цели и задачи генерального плана	9

2. Основные положения	10

2.1. Экономическое развитие	10

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание	10

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование	17

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.	21

В настоящее время планируется реконструкция существующей железнодорожной ветки и введение её в эксплуатацию.	29

2.5. Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия.	29

3.Технико-экономические показатели	34

Введение

Генеральный план Углегорского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области о градостроительной деятельности в РО от 14 января 2008 года № 853-3С;

- Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области от 23 ноября 2007 года

№ 42 «О разработке генерального плана Углегорского сельского поселения;

- Областными нормативами градостроительного проектирования;

- требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие

документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения; Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области. От 26.02.2008 г.

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения; Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области. Согласовано заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором РО А.М. Бояриновым 07.12.2007г. и утверждено Главой администрации Тацинского района РО Н.В. Черкасовым 07.12.2007г.

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Статус муниципального образования и его роль в системе расселения.

Углегорское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр района ст. Тацинская. Углегорское сельское поселение находится к северу от центральной части Тацинского района и граничит:

- с юго-востока – с Тацинским с.п.;

- с северо-запада – с Михайловским с.п.

В состав Углегорского сельского поселения входит единственный населенный пункт - п. Углегорский.

## 1.Цели и задачи генерального плана

Основной целью генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Углегорского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, производственного комплекса, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 2. Основные положения

### 2.1. Экономическое развитие

Планируемая экономическая политика Углегорского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

Выделено приоритетное направление развития народного хозяйства поселения:

- Промышленность вяжущих материалов.

### 2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Население Углегорского сельского поселения на 01.01.2008 г. составляет 2576 человек.

Расчетная численность населения Углегорского сельского поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сводная таблица перспективной численности населения Углегорского сельского поселения по оптимистическому пути.

|  |  | Численность жителей (чел.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоя-щее время | Расчетные сроки генерального плана |  |  |  |  |  |
|  | 2008 г. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. | 2013г. | 2028г. |
| Населенный пункт: |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Углегорский | 2576 | 2607 | 2686 | 2767 | 2851 | 2654 | 2903 |
| Фактически по данным Росстата недостаток прироста населения по с.Углегорский на 1 очередь составил -407 человек. Планируемый проектом 2016 г.прирост населения +270 человек не даст увеличения расчетной численности населения на расчетный срок |  |  |  |  |  | 2247 | не более 2903 |
| Всего по Углегорскому сельскому поселению | 2576 | 2607 | 2686 | 2767 | 2851 | 2654 | 2903 |
| Фактически по данным Госкомстата недостаток прироста населения по Углегорскому сельскому поселению на 1 очередь составил -407 человек Планируемый проектом 2016 г.прирост населения +270 человек не даст увеличения расчетной численности населения на расчетный срок |  |  |  |  |  | 2247 | не более 2903 |

Проектная занятость по основным отраслям.

Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Таблица 2

Структура занятости населения

| Численность экономически активного населения по отраслям: | Человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящее время (01.01.08) | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2013г. | 2028г. |
| Промышленость | 300 | 332 | 391 |
| В сфере обслуживания | 264 | 271 | 296 |
| Прочие (работающие за пределами с.п.) | 300 | 300 | 300 |
| Всего: | 864 | 903 | 987 |

Жилищный фонд.

Для расчета потребности в жилье на перспективу использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Для расчета принята нормативная обеспеченность жилой площадью на 1-ю очередь строительства – 23 м2/чел, на расчетный срок – 25 м2/чел. Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на 1 очередь строительства и на расчетный срок.

Исходя из этого, на 1 очередь строительства (2013г.) планируется введение 5,79 тыс. м2 общей площади жилья.

На расчетный срок (2028г.) планируется введение 12,66 тыс. м2 жилья и реконструкция. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 18,45 тыс. м2, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения в 1,2 раза по сравнению с современным состоянием.

Таблица 3

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Углегорского сельского поселения

| № п/п | Показатели | ед. изм. | Совре-менное состоя-ние | Первая очередь строите- льства | Расчет- ный срок | Изменения, внесенные данным проектом | Расчетный срок Изменения 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 58,63 | 61,04 | 72,58 | +3.5 | 76,08* |
|  | - жилые дома усадебного типа | тыс. м2 | 10,57 | 11,73 | 21,84 | -6.5 | 15,34* |
|  | - в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | 48,06 | 49,31 | 50,74 | +10 | 60,74* |
| 2 | Убыль жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс. м2 | - | 3,4 | 1,1 | - | 1,1 |
|  | - техническому состоянию | тыс. м2 | - | 3,4 | 1,1 | - | 1,1 |
|  | - другими причинами (организация санитарно-защитных зон, перепрофилирование и пр.) | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 58,63 | 55,23 | 59,94 | - | 59,94 |
| 4 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 5,81 | 12,64 | +3.5 | 16,14* |
|  | - жилые дома усадебного типа | тыс. м2 | - | 1,16 | 10,11 | -6,5 | 3,61* |
|  | - в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | - | 4,65 | 2,53 | +10 | 12,53* |
| 5 | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел | 22 | 23 | 25 | - | 25 |

Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Углегорского сельского поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

Таблица 4

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

|  | Амбулатории | Станции скорой медицинской помощи, машин | Аптеки, аптечные киоски, кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая вместимость | 25 | 1 | 1 |
| Нормативная вместимость на сущ.население | - | 2 | - |
| 1 очередь (2013г.) | - | 3 | - |
| Расчетный срок (2028г.) | 30 | 4 | 2 |

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в табл. 5

Таблица 5

Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аптека, кол-во | 1 | - | На территории поликлиники |
| Поликлиника с дневным стационаром |  | На месте существующей амбулатории |  |
| Больница, коек | 30 | На территории бывшего детского сада |  |
| Станции скорой медицинской помощи, машин | 4 | 2000 | На территории больницы |

Таблица 6

Обеспеченность сельского поселения детскими дошкольными учреждениями

| Год | Количество детей, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях | Проектное количество мест в дошкольных учреждениях | Очередь в детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 | 75 | 90 | 0 |
| 2007 | 78 | 90 | 0 |
| 2008 | 87 | 90 | 0 |

Таблица 7

Показатели по школьным образовательным учреждениям поселения

| Наименование образовательных учреждений | Проектная наполняемость | Число учащихся | В том числе во вторую смену |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ Углегорская СОШ | 300 | 206 | - |
| Всего | 300 | 206 | - |

Таблица 8

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу

| Наименование образовательных учреждений | существующая | Нормативная вместимость | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 90 | 110 | 20 |
| Общеобразовательные школы | 300 | 360 | 60 |

Таблица 9

Проектируемые учреждения образования

| Учреждения, сооружения | Вместимость | Размер Земельного участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя школа | 400 | 22170 | Новая школа по ул. Мира и пер. Октябрьский |
| Перепроф. сущ. школы в детский сад с детским эстетическим центром | 40 | 7620 | (кружки, студии, спортивные секции) |

Таблица 10

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

|  | ДК, мест | Детские школы искусств, мест | Библиотеки, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая вместимость | 400 | 50 | 14,876 |
| Нормативная вместимость на сущ. население | 126 | - | 18,9 |
| Нормативная вместимость на расчетный срок (2027г.) | 167 | - | 19,6 |

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в табл. 11

Таблица 11

Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Детский эстетический центр, музей «Казачьей культуры» | В одном комплексе с детским садом и начальной школой | По заданию на проектирование |
| Открытые танцплощадки | В центральном парке | По заданию на проектирование |

Таблица 12

Расчет потребности населения в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Необходимая вместимость на 2008 г. | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,65 | 1,76 | 1,89 | 2,33 |
| Спортивный зал, м2 площади пола зала | - | 151,2 | 162 | 200 |
| Малозатратный спортивный зал, м | 46*26 | - | - | - |

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта и размеры земельных участков представлены в табл. 13.

Таблица 13

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Плоскостные спортивные учреждения | 2,67 | Реконструкция существующего стадиона |

Таблица 14

Проектируемые учреждения бытового обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рыночный комплекс | га | - | 0,3 | Реконструкция существующего рынка |
| Баня | Промывочных мест | 20 | 0,4 | В коммунально-промышленной зоне Углегорского с.п. |
| Пож.депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,5 |  |

### 2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Углегорское с.п. расположено к северо-западу от районного центра ст. Тацинской Тацинского района, территория поселения составляет 260 га.

На северо-западе граничит с Михайловским с.п., на юго-востоке – с Тацинским с.п.

По площади это самое маленькое сельское поселение Тацинского района.

Профилирующей отраслью хозяйственного комплекса является промышленное производство цемента.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 41 га.

Единственный населенный пункт Углегорского сельского поселения – п. Углегорский.

Планировочная структура поселка и его застройка представляют регулярную систему, состоящую из четырехугольных кварталов одноэтажной и 3-этажной застройки. Район не имеет сплошного массива застройки – кварталы 3-этажной застройки отделены от одноэтажной застройки парком и пустырями, т. е. еще не застроенными территориями.

Сложившаяся планировочная организация сельского поселения и п. Углегорский была принята за основу генерального плана всего поселения и схемы генерального плана п. Углегорский.

По Углегорскому сельскому поселению:

  - Развитие и совершенствование транспортных схем и организация дорожного движения.

  - Организация контроля за химическим составом выхлопных газов транспорта.

  - Снижение вредности производства цементного завода ООО «Углегорск-Цемент».

  - Организация СЗЗ (санитарно-защитные зоны) и озеленение СЗЗ.

По п. Углегорскому:

Совершенствование архитектурно-планировочной структуры центральной части поселка:

- размещение новых жилых кварталов;

- организация новых зеленых территорий, скверов, бульваров, планировка и благоустройство существующих;

- размещение новых объектов соцкультбыта;

- размещение промышленно-коммунальных зон.

Функциональное зонирование территории.

Общая площадь земель Углегорского с.п. составляет 260 га. В настоящее время земли населенного пункта составляют 119 га, земли промышленности - 21 га, транспорта –25 га, земли иных зон – 54га. Земли сельхоз назначения - 41 га, в состав которых входит 3 участка площадью 17 га, 8 га и 16 га. Участок площадью 16 га, расположенный на востоке поселения между ул. Гагарина, существующей границей населенного пункта и границей Углегорского с.п. подлежит переводу в земли населенного пункта, два других участка с кадастровыми номерами 61:38:0600006:837 (17 га) и 61:38:0600006:878 (8га) категорию не меняют. Соответственно на расчетный срок земли сельскохозяйственного назначения составляют 25 га.

Генеральный план Углегорского с.п. предусматривает развитие всех функциональных зон поселения на 1-ю очередь и на расчетный срок.

Таблица 15

Категории земель Углегорского с.п. по целевому назначению

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчетный срок | Расчетный срок (по проекту внесения изменений 16/19-ГП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 41 | 25 | 25 | 26,76 |
| 1.2. | Земли населенного пункта | га | 119 | 143 | 143 | 141,24 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.4. | Земли транспорта (+ ж/д отвод) | га | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | - | - | - | - |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | - | - | - | - |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | - | - | - | - |
| 1.8. | Иных зон | га | 54 | 46 | 40 | 40 |
| 1.9. | Резервные земли | га | - | - | 5 | 5 |
|  | Итого: | га | 260 | 260 | 260 | 260 |

Развитие основных функциональных зон в п. Углегорском: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Таблица 16

Распределение земель населенного пункта п. Углегорский по видам функционального использования

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчетный срок | Внесение изменений 2016г | Расчетный срок с изменениями 2016г. | Расчетный срок (по проекту внесения изменений 16/19-ГП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Общая площадь земель, населенного пункта – функциональные зоны, в том числе: | га | 119 | 143 | 143 | - | 143 | 141,24 |
| 1.1. | Жилые зоны | га | 44,7 | 46,9 | 68,6 | -4,9 | 63,7* | 62,59 |
| 1.2. | Общественно-деловые | га | 4,9 | 4,9 | 11 | +10,1 | 21,1* | 21,1* |
| 1.3. | Производственные зоны | га | 7,0 | 7,0 | 10,7 | -2,6 | 8,1* | 8,1* |
| 1.4. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,6 | 19,6 | 23,1 | -2,6 | 20,5* | 20,5* |
| 1.5. | Рекреационные зоны | га | 15,6 | 15,6 | 13,9 | - | 13,9 | 13,9 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Зоны специального назначения (кладбища) | га | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Иные территории, (в т.ч. санитарно-защитные зеленые насаждения) | га | 27,2 | 49 | 15,7* Корка техн. ошибки | - | 15,7 | 15,05 |
| 1.9. | Резервные территории (жилые, общественно-деловые зоны, промышленные) | га | - | - | - | - | - | - |

1. Жилые зоны.

Жилые зоны формируются:

- 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более;

- квартирными секционными жилыми домами от 1 до 3 этажей.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

3. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного и автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

5. Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

В состав рекреационной зоны поселка входят:

парки, скверы, бульвары:

- центральный парк;

- бульвар по ул. Мира;

- два сквера, вдоль ул. Мира;

- новый спорткомплекс со стадионом на пересечении ул. Нечаева и пер. Школьного;

- развитие существующего стадиона.

### 2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Общие положения территориального планирования.

Водоснабжение поселка Углегорский осуществляется из водозабора, использующего подземные воды Быстрянского месторождения. Водозабор расположен в 1,4-1,9 км к востоку от центра хутора Новопавловка. Зона санитарной охраны водозабора соответствует значениям СанПин 2.1.4.1110-002. Лицензия на право пользования недрами выдана Углегорскому МПП ЖКХ. Качество подземных вод удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ от 21.11.80 г. и составляют 14,5 тыс.м3/сут. Разрешенный (предельно-допустимый) водоотбор подземных вод не должен превышать 540 м3/сут (197,2 тыс.м3/год).

Водопотребление поселка в 2009 году составило 96,0 тыс.м3/год. Фактическое среднесуточное водопотребление на одного жителя в п.Углегорский составляет порядка 102 литра, в том числе на хоз-питьевые нужды - 87 литров. Вода из артезианских скважин водозабора по водоводу диаметром 325 мм, протяженностью 9,1 км, подается на площадку водопроводных сооружений, расположенную в северо-западной части поселка. Состояние водовода удовлетворительное. На площадке водопроводных сооружений расположены резервуары запаса воды емкостью 2х2000 м3, насосная станция II подъема, хлораторная. Оборудование очистных сооружений водопровода, построенных в 1970 году, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, фактически не используется и нуждается в полной реконструкции с переводом на безопасные способы обеззараживания воды. Подача воды в систему водоснабжения поселка осуществляется насосной станцией II подъема. Централизованным водопроводом оборудовано 93% жилого фонда. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 34,3 км. Износ трубопроводов составляет 80%.

Централизованной канализацией оборудовано 90% жилого фонда поселка. В сети хозяйственно-бытовой канализации сбрасываются стоки от жилых домов, объектов соцкультбыта и хозяйственно-бытовые стоки завода ЗАО «Углегорск-Цемент». Общая протяженность уличных канализационных сетей диаметром 150 мм составляет 7,7 км. Очистка хозяйственно-бытовых стоков осуществляется на канализационных очистных сооружениях (ОСК), расположенных в 3-х километрах на север от п.Углегорский. Подача сточных вод на ОСК производится по самотечному коллектору диаметром 300 мм протяженностью 3,1 км. Фактический расход сточных вод составляет 39,0 тыс.м3/год.

Проектная мощность ОСК составляет 106,0 тыс.м3/год. Очищенные стоки направляются в пруд- накопитель объемом 8000 м3. Технология очистки и состав сооружений ОСК не позволяют осуществлять очистку стоков до нормативных значений, необходимых для отвода очищенных стоков в водные объекты. Очистные сооружения построены в 1960 году и нуждаются в полной реконструкции.

Электроснабжение поселка и ЗАО «Углегорск-Цемент» осуществляется по ВЛ-6кВ от подстанций ПС 110/35/10(6) кВ филиала ОАО«МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Б-8», «Б-12». Подстанция Б-8» построена в 1965 году. В подстанции установлены 2 трансформатора Т1 – 15 МВт, Т2- 20 МВт. Подстанция «Б-12» построена в 1985 году. В подстанции установлены 2 трансформатора Т1 и Т2 по 25 МВт. Трансформатор Т2 установлен в 2008 году и находится в резерве. Электрические сети, в основном, проложены по деревянным опорам.  На подстанциях имеется значительный резерв мощности. В многоквартирных жилых домах плиты для пищеприготовления работают на электричестве. Сведения о годовом потреблении электроэнергии отсутствуют.

Теплоснабжение поселка осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки осуществляется от двух газовых котельных, расположенных в центре поселка. Годовая выработка тепла котельными составляет 8822 Гкал, годовой расход газа- 908,8 тыс.м3. Теплоснабжение школы, детского сада, амбулатории и дома культуры осуществляется от индивидуальных угольных котельных. Тепловые сети проложены подземно. Протяженность тепловых сетей составляет – 2,6 км, из них требует замены около 1км сетей. Теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от автономных газовых теплогенераторов, для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Теплоснабжение не газифицированной застройки осуществляется печами на твердом топливе.

Газоснабжение поселка осуществляется от ГРС «Тацинская». Подача газа в поселок осуществляется от газопровода высокого давления I категории диаметром 219 мм, подающего газ от ГРС в х.Михайлов.  Степень газификации поселка составляет 50%. Подвод газа осуществляется к газовым котельным №1,2, блочно-модульной котельной спортивного комплекса и к газовым теплогенераторам жилых домов усадебного типа. По территории поселка проложено 3,6 км газопроводов среднего давления. Подача газа на ЗАО «Углегорск-Цемент» осуществляется от газопровода высокого давления I категории диаметром 219 мм, подающего газ от ГРС в х.Михайлов. На момент разработки генерального плана ЗАО «Углегорск-Цемент» не работает, в связи с чем подача газа осуществляется только на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды поселка и отопление многоквартирных домов. По сведениям, представленным администрацией Углегорского поселения, потребление газа в 2010 году должно составить 1303,75 тыс.м3.

Услуги проводной телефонной связи на территории поселения осуществляет Ростовский филиал ОАО «ЮТК». По пер.Школьному,2 находится автоматическая цифровая телефонная станция Протон-ССС монтируемой емкостью 265 абонентов и задействованной - 221. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют 4 основных оператора: «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле 2».

На территории поселения проводное радиовещание отсутствует. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, «Россия», НТВ, «Южный регион». Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Тацинского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). Углегорское сельское поселение обслуживается Белокалитвенским почтамтом. На территории поселка, по пер.Школьному, 2 находится почтовое отделение связи, которое оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей. В отделении почтовой связи оборудован коллективный пункт доступа в Internet (2 места), который позволяет отправлять и принимать сообщения электронной почты, факсимильной связи, а также осуществлять функции обучения пользователей сети. Кроме этого, почтовое отделение оказывает услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

Инженерное оборудование территории.

Реконструкция и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, при условии поэтапного освоения территории поселения, решает жизненно важные проблемы населения – водоснабжение и централизованное водоотведение, газификацию, теплоснабжение, энергоснабжение и связь населенных пунктов.

Для модернизации существующей системы водоснабжения поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- на площадке существующего водозабора выполнить строительство дополнительной артезианской скважины;

- выполнить замену насосного оборудования в существующих скважинах и в насосной станции I подъема, а также строительство дополнительного резервуара емкостью 50 м3;

- выполнить перекладку водовода с заменой стальных труб на трубы ПНД большего диаметра;

- на площадке водопроводных сооружений выполнить реконструкцию насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры, КИП и автоматики. В здании хлораторной установить оборудование для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия;

Обеспечить централизованным водоснабжением 100% потребителей жилого фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства водопроводных сетей по новым направлениям и перекладки существующих водопроводных сетей, имеющих большой процент износа.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. Разработка проектов реконструкции систем водоснабжения поселения должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации. Работы по модернизации и развитию системы водоснабжения поселения предлагается ввести поэтапно в течение всего срока реализации генерального плана.

Для модернизации существующей системы канализации поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- обеспечить 100% канализование жилого фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства канализационных сетей по новым направлениям и перекладки существующих канализационных сетей, имеющих большой процент износа;

- выполнить перекладку канализационного коллектора, подающего стоки на КОС;

- выполнить на существующей площадке строительство новых очистных сооружений  биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволит осуществить отвод очищенных стоков в пруд-накопитель с концентрациями загрязнений не превышающими нормативные для водных объектов.

Модернизация системы электроснабжения не предусматривает изменение схемы электроснабжения поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях «Б-8», «Б12».  Для модернизации существующей системы электроснабжения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция ВЛ-6кВ, с заменой деревянных опор на железобетонные, и прокладка сетей по новым направлениям с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ;

- прокладка новых воздушных линий электропередач и освещения с использованием самонесущего изолированного провода;

- установка на улицах требуемого количества светильников с использованием современных энергосберегающих ламп. Организация схемы дистанционного управления освещением из центрального диспетчерского пульта и автоматическое, с использованием каскадных схем, управление.

Модернизация системы теплоснабжения поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки.  Предлагается осуществить демонтаж угольных котельных объектов соцкультбыта, с последующим строительством на их месте автономных газовых котельных (блочно-модульных, отдельно стоящих, пристроенных). Предлагается осуществить 100% теплоснабжение индивидуальной жилой застройки за счет размещения квартирных газовых теплогенераторов. Теплоснабжение новых объектов жилищного и общественного назначения предлагается осуществить за счет размещения квартирных газовых теплогенераторов и автономных газовых котельных.

Генеральным планом предлагается выполнить 100% газификацию поселка. При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. На последующих стадиях проектирования предлагается рассмотреть вопрос замены электрических печей для пищеприготовления на газовые.

Для телефонизации объектов на территориях нового строительства предлагается осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости. Проектом генерального плана не предусматривается увеличения монтируемой емкости АТС. Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в направлении увеличения количества программ эфирного вещания, развития систем кабельного и спутникового телевидения, как в существующих, так и в новых районах строительства,

Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

Транспортная инфраструктура.

По территории поселения проходит однопутная тупиковая железнодорожная ветка, на перегоне Углегорский-Тацинская, связывающая отдельные объекты главной промышленно-складской зоны поселка. В настоящее время данная железнодорожная ветка не эксплуатируется.

Вдоль южной границы поселения проходит автомагистраль федерального значения М-21 («Каменск-Шахтинский – Волгоград»). Связь поселения с внешней автотранспортной сетью осуществляется по двум подъездам от автомагистрали федерального значения М-21 («Каменск-Шахтинский – Волгоград»). Первый въезд в поселок проходит с северо-запада на юго-восток через промышленно-коммунальную зону поселения по ул.Нечаева, второй – с юго-востока на северо-запад по ул.Гагарина.

Проектные предложения

Проектом принимаются сложившиеся внешние транспортные связи: автомобильная и железнодорожная.

Генпланом предлагается строительство нового участка автомобильной дороги рекомендуемой категории регионального значения ст.Тацинская – пос.Углегорский.

- В настоящее время планируется реконструкция существующей железнодорожной ветки и введение её в эксплуатацию.

Для обеспечения безопасности движения проектом предусматривается устройство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомагистрали федерального значения М-21 («Каменск-Шахтинский – Волгоград») с проектируемым участком автомобильной дороги рекомендуемой категории регионального значения (ст.Тацинская – пос.Углегорский).

Проектом предусматривается сохранение сложившейся уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, а также создания условий для удобного передвижения инвалидов.

К расчетному сроку предусматривается строительство новых улиц в проектируемой жилой застройке.

### 2.5. Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Углегорского сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработке проектов ПДВ на всех предприятиях ООО «Углегорск-Цемент»;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- совершенствованию и развитию сетей автомобильных дорог поселения (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с темпами роста интенсивности движения);

- закрытию и рекультивации существующих и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов;

- расширению площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Охрана почв.

Для сокращения содержания пыли в селениях необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

Очистка территории населенного пункта п. Углегорский – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование;

- разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения от твёрдых бытовых отходов.

- Место для временного хранения отходов производства и потребления, собираемых с Углегорского с.п., и биометрическая яма размещены к северо-востоку от п. Углегорский, на территории Михайловского с.п. общей площадью 0,72 га, в том числе биометрическая яма – 0,06 га. 	(Право бессрочного пользования закреплено за Администрацией Углегорского с.п. свидетельством о государственной регистрации права № 61-АЕ 327329).

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) организациями-загрязнителями.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19);

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий)).

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

## 3. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Современное состояние |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  | Изменения, внесенные данным проектом |  |  |  |  | Расчетный срок изменения 2016г. |  |  |  | Расчетный срок (по проекту внесения изменений 16/19-ГП) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Территория сельского поселения, всего |  | га |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 41 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 26,76 |  |
| 1.2. | земли населенного пункта |  | га |  | 119 |  | 143 |  | 143 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 143 |  |  |  | 141,24 |  |
| 1.3. | земли промышленности |  | га |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |
| 1.4. | земли транспорта ( + ж/д отвод) |  | га |  | 25 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |
| 1.5 | земли иных зон |  | га |  | 54 |  | 46 |  | 15,7 исправлена технич. ошибка |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  | 15,7 |  |
| 1.6 | резервные земли |  | га |  | - |  | - |  | 5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 1.2. | Зона населенного пункта, |  | га |  | 119 |  | 143 |  | 143 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 143 |  |  |  | 141,24 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилая зона |  | га |  | 44,7 |  | 46,9 |  | 68,6 |  |  |  |  |  |  | -4,9 |  |  |  |  | 63,7* |  |  |  | 62,59 |  |
| 1.2.2 | общественно-деловая зона |  | га |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 11 |  |  |  |  |  |  | +10,1 |  |  |  |  | 21,1* |  |  |  | 21,1 |  |
| 1.2.3. | производственная зона |  | га |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 10,7 исправлена технич. ошибка |  |  |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |  | 8,1* |  |  |  | 8,1 |  |
| 1.2.4. | зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | га |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 23,1 |  |  |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |  | 20,5* |  |  |  | 20,5 |  |
| 1.2.5. | рекреационные зоны |  | га |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  | 13,9 |  |
| 12.6. | зоны сельского использования |  | га |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.2.7. | иные территориальные зоны |  | га |  | 27,2 |  | 49 |  | 15,7 исправлена технич. ошибка |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  | 15,05 |  |
| 1.2.8. | резервные территории |  | га |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| № п/п |  | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Совре-менное состоя-ние |  |  |  | 1 очередь |  |  |  |  | Расчет- ный срок |  |  | Изменения, внесенные данным проектом |  |  |  |  |  | Расчетный срок изменения 2016г. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, всего |  | тыс. чел. |  | 2576 |  |  |  | 2654 |  |  |  |  | 2903 |  |  | Обоснование см. Табл.1 |  |  |  |  |  | 2903 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Углегорский |  | тыс. чел. |  | 2576 |  |  |  | 2654 |  |  |  |  | 2903 |  |  | Обоснование см.Табл.1 |  |  |  |  |  | 2903 |  |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс. м2 общ. пло-щади |  | 58,63 |  |  |  | 61,04 |  |  |  |  | 72,58* |  |  | +3,5 |  |  |  |  |  | 76,08* |  |  |
| 3.1 |  | Многоквартирные жилые дома |  | тыс.м2 |  | 48,06 |  |  |  | 49,31 |  |  |  |  | 50,74* |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 60,74* |  |  |
| 3.2. |  | Жилые дома усадебного типа |  | тыс. м2 |  | 10,57 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  | 21,84* |  |  | -6,5 |  |  |  |  |  | 15,34* |  |  |
| 3.3. |  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс. м2 |  | 58,63 |  |  |  | 55,23 |  |  |  |  | 59,94 |  |  | 59,94 |  |  |  |  |  | 59,94 |  |  |
| 3.4. |  | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию |  | тыс. м2 |  | - |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |
| 3.5. |  | Новое строительство, всего |  | тыс. м2 |  | - |  |  |  | 5,81 |  |  |  |  | 12,64* |  |  | +3,5 |  |  |  |  |  | 16,14* |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  | Многоквартирные жилые дома |  | тыс. м2 |  | - |  |  |  | 4,65 |  |  |  |  | 2,53 |  |  | +10 |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |
| 3.5.2. |  | Жилые дома усадебного типа |  | тыс. м2 |  | - |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  | 10,11 |  |  | -6,5 |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |
| 3.6. |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/ чел. |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 25 |  |  | - |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 3.7. |  | Плотность жилого фонда (брутто) |  | м2/ га |  | 518 |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 529 |  |  | - |  |  |  |  |  | 529 |  |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Детские дошкольные учреждения – всего |  | мест |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 130 |  |  | - |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 4.2 |  | Общеобразовательные школы – всего |  | мест |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  | - |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 4.3. |  | Больницы – всего |  | коек |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 30 |  |  | - |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 4.4. |  | Поликлиники – Всего |  | Посеще ний в смену |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 10 |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4.5. |  | Амбулатория |  | коек |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  | - |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 4.6. |  | Учреждения культуры и искусства |  | мест |  | 400 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4.7. |  | Территория плоскостных спортивных сооружений |  | га |  | 0,65 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 2,67 |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
| 4.8. |  | Отделение связи |  | 1 объект |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4.9. |  | Отделение банка |  | 1 объект |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Водопотребление |  | тыс. м3/сут. |  | 0,26 |  |  |  |  | 0,86 |  |  | 0,93 |  |  |  |  | + 0,03 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |
| 5.1.3. |  | Среднесуточное водопотребление, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. на чел. |  | 102 87 |  |  |  |  | 324 232 |  |  | 324 232 |  |  |  |  | + 6 - |  |  |  | 330 232 |  |  |  |
| 5.2. |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Объем хозяйственно-бытовых стоков |  | тыс. м3/сут. |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,67 |  |  | 0,72 |  |  |  |  | + 0,04 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |
| 5.3. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | Расчетная нагрузка на шинах 10кВ |  | МВт |  | нет данных |  |  |  |  | Доп. нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,689 |  |  | 4,844 |  |  |  |  | + 0,259 |  |  |  | 5,103 |  |  |  |
| 5.3.2 |  | Годовое потребление электроэнергии |  | млн. кВт.час |  | нет данных |  |  |  |  | 21,56 |  |  | 22,03 |  |  |  |  | - |  |  |  | 22,03 |  |  |  |
| 5.3.3 |  | Источники покрытия нагрузок |  |  |  | ПС 110/35/6 «Б-8», «Б-12» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  | Степень газификации |  | % |  | 50 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |
| 5.4.2 |  | Годовое расчетное потребление газа |  | млн. м3/ год |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 12,2 |  |  | 12,8 |  |  |  |  | - |  |  |  | 12,8 |  |  |
| 5.4.3 |  | Источники подачи газа |  |  |  | ГРС «Тацинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 |  | Количество абонентов стационарной фиксированной связи |  | шт. |  | 221 |  |  |  | 265 |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 265 |  |  |
| 5.5.2 |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |
| 5.5.3 |  | Наличие отделений почтовой связи |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателей |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Современное состояние |  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |
| 1.2 |  | Главные улицы |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,645 |  |  |  |  | 1,645 |  |  |  | 1,645 |
| 1.3 |  | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,16 |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 12,03 |
| 2 |  | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |
| 3 |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 288 |
| VI. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Норма накопления отходов |  |  |  |  |  | тонн/ м³ в год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159/ 2834 |  |  |  |  | 1385/ 3384 |  |  |  | 2359/ 5767 |
| 2 |  | Санкционированные свалки, полигоны |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 3 |  | Общая площадь свалок |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 4 |  | в том числе несанкционированных |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 5 |  | Биотермическая яма |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |
| VII. Иные виды инженерного оборудования территории соответствующие единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дождевая канализация |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 5,87 |
| 2 |  | Очистные сооружения дождевой канализации |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |