ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,  АРХИТЕКТУРЫ  И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Муниципальный контракт № 601/16

от 01 апреля 2016г.

Арх. № 301/1-16-ГП(к)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

301/1-16-ГП(к)-ПЗ

Ростов-на-Дону

2016 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,  АРХИТЕКТУРЫ  И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Муниципальный контракт № 601/16

от 01 апреля 2016г.

Арх. № заказа 301/1-16-ГП(к)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

301/1-16-ГП(к)-ПЗ

Директор							          			 Т.Г.Морозова

Главный архитектор проекта							И.А.Ладыгина

Ростов-на-Дону

2016 год

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| Разделы проекта | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Территориально-планировочное развитие и компьютерная графика | Главный архитектор проекта Главный специалист Ведущий архитектор | И.А. Ладыгина О.Н.Ищенко А.А.Буркун |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | Начальник ОТиИИ Главный инженер проекта Инженер | Н. Б. Смирнов И.А.Кондаков Ю.А.Серба |
| Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | Руководитель группы по разделу инженерная подготовка территории Архитектор 1 категории | Н.Ю. Зинченко М.Т. Уразова |

Состав проекта

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику |
| --- | --- | --- |
| 301/1-16-ГП(к)-ПЗ | Пояснительная записка «Внесение изменений в Генеральный план Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области» | сшив 23 стр. |
| Графические материалы |  |  |
| 301/1-16-ГП(к)-4 | Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж). М 1:25000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-5 | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-6 | Схема развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-7 | Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-8 | Схема сводного плана инженерных сетей. М 1:5000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-10 | Схема генерального плана поселка Углегорский, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения комплексного жилого строительства с выделением 1 очереди строительства. М 1:5000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-11 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. М 1:5000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-13 | Генеральный план развития территории. М 1:25000 | чертеж 1 лист |
| 301/1-16-ГП(к)-14 | Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 | чертеж 1 лист |

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | Перечень изменений, внесенных в «Генеральный план Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области» | 5 |

# 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектная документация «Внесение изменений в Генеральный план Углегорского сельского поселения Тацинского  района Ростовской области» разработана в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством на основании:

  - Протокол № 1 заседания комиссии по землепользованию и застройке о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Углегорское сельское поселение» от 30 марта 2016г.;

  - Заключение комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Углегорского сельского поселения» от 30 марта 2016г;

  - Муниципальный контракт № 601/16 от 01 апреля 2016г. на разработку проектной документации;

в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ №109-ФЗ от 29.12.2004 г;

- Земельным кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Воздушным кодексом РФ № 60-ФЗ от 19.03.1997г.;

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области от 25.12.2013 №1;

- Областным законом Ростовской области от 26.12.2007г. №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- и другими нормативными правовыми актами государственной власти и Ростовской области;

- требованиями технических регламентов.

Проект «Внесение изменений в Генеральный план Углегорского  сельского поселения Тацинского района Ростовской области» разработан на основе графических и текстовых материалов «Генерального плана Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области», выполненных ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства» по муниципальному контракту № 33 от 26 февраля 2008г.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЦИНСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В материалы проекта «Генерального плана Углегорского сельского поселения Тацинского  района Ростовской области», выполненных ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства» по муниципальному контракту № 33 от 26 февраля 2008г. в рамках данного контракта внесены следующие изменения:

1. На схемах «Генерального  плана Углегорского сельского поселения Тацинского  района Ростовской области» внесены изменения:

«Проектом планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненным ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.) данный земельный  участок  (собственники Геращенко (Куликова) Н.П. и Бабкина О.В,. дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости 16.12.2014г.) разделен на 12 земельных участков для размещения и поэтапного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства различного назначения.

В соответствии с разрешенным использованием вновь образованных земельных участков в графических материалах «Генерального  плана Углегорского сельского поселения Тацинского  района Ростовской области» на территории в юго-восточной части пос.Углегорский, ограниченной с северо-востока - ул.Гагарина, с северо-запада - линиями электропередач высокого напряжения (35 кВ) и с юга - автодорогой федерального значения М-21, установлена функциональная зона "Общественно-деловые зоны" вместо ранее установленных зон "Жилые зоны" и "Резервные земли для промышленности".

Изменение 1 внесено в схемы проектных решений генерального плана (на листах  ГП(к)--4-10,13,14) согласно составу данного проекта.

2. В текстовые материалы «Генерального плана Углегорского сельского поселения Тацинского  района Ростовской области» внесены изменения:

В соответствии с внесенными изменениями в графической части генерального плана откорректированы показатели в текстах разделов  и таблиц в Пояснительных записках к Генеральному плану Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области:

Пояснительная записка

Том I

«Положение о территориальном планировании»

2. Основные положения

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

стр. 10

Таблица 1

Сводная таблица перспективной численности населения

Углегорского сельского поселения по оптимистическому пути.

|  |  | Численность жителей (чел.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоя-щее время | Расчетные сроки генерального плана |  |  |  |  |  |
|  | 2008 г. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. | 2013г. | 2028г. |
| Населенный пункт: |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Углегорский | 2576 | 2607 | 2686 | 2767 | 2851 | 2654 | 2903 |
| Фактически по данным Росстата недостаток прироста населения по с.Углегорский на 1 очередь составил -407 человек. Планируемый проектом 2016 г.прирост населения +270 человек не даст увеличения расчетной численности населения на расчетный срок |  |  |  |  |  | 2247 | не более 2903 |
| Всего по Углегорскому сельскому поселению | 2576 | 2607 | 2686 | 2767 | 2851 | 2654 | 2903 |
| Фактически по данным Госкомстата недостаток прироста населения по Углегорскому сельскому поселению на 1 очередь составил -407 человек Планируемый проектом 2016 г.прирост населения +270 человек не даст увеличения расчетной численности населения на расчетный срок |  |  |  |  |  | 2247 | не более 2903 |

стр. 11

Жилищный  фонд.

Абзац 3 читать в следующей редакции:

На расчетный срок (2028г.) планируется введение 16,14* тыс. м2  жилья и реконструкция.

стр.12

Таблица 3

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Углегорского сельского поселения

| № п/п | Показатели | ед. изм. | Совре-менное состоя-ние | Первая очередь строите- льства | Расчет- ный срок | Изменения, внесенные данным проектом | Расчетный срок Изменения 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 58,63 | 61,04 | 72,58 | +3.5 | 76,08* |
|  | - жилые дома усадебного типа | тыс. м2 | 10,57 | 11,73 | 21,84 | -6.5 | 15,34* |
|  | - в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | 48,06 | 49,31 | 50,74 | +10 | 60,74* |
| 2 | Убыль жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс. м2 | - | 3,4 | 1,1 | - | 1,1 |
|  | - техническому состоянию | тыс. м2 | - | 3,4 | 1,1 | - | 1,1 |
|  | - другими причинами (организация санитарно-защитных зон, перепрофилирование и пр.) | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 58,63 | 55,23 | 59,94 | - | 59,94 |
| 4 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 5,81 | 12,64 | +3.5 | 16,14* |
|  | - жилые дома усадебного типа | тыс. м2 | - | 1,16 | 10,11 | -6,5 | 3,61* |
|  | - в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | - | 4,65 | 2,53 | +10 | 12,53* |
| 5 | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел | 22 | 23 | 25 | - | 25 |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом и решениями   «Проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненного  ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.и утвержденного  Постановлением №41 МО"Углегорское сельское поселение"от 30.03.2016г.).

2.3. Планировочная организация территории и

функциональное зонирование

стр.20

Таблица 16

Распределение земель населенного пункта п.Углегорский по видам функционального использования

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Совре- менное состо- яние | Первая очередь строите льства | Расчет ный срок | Внесение изме-нений 2016г | Расчетный срок с изменениями 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Общая площадь земель, населенного пункта – функциональные зоны, в том числе: | га | 119 | 143 | 143 | - | 143 |
| 1.1. | Жилые зоны | га | 44,7 | 46,9 | 68,6 | -4,9 | 63,7* |
| 1.2. | Общественно-деловые | га | 4,9 | 4,9 | 11 | +10,1 | 21,1* |
| 1.3. | Производственные зоны | га | 7,0 | 7,0 | 10,7 | -2,6 | 8,1* |
| 1.4. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,6 | 19,6 | 23,1 | -2,6 | 20,5* |
| 1.5. | Рекреационные зоны | га | 15,6 | 15,6 | 13,9 | - | 13,9 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Зоны специального назначения (кладбища) | га | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Иные территории, ( в т.ч. санитарно-защитные зеленые насаждения) | га | 27,2 | 49 | 15,7* Кор-ка техн. ошибки | - | 15,7 |
| 1.9. | Резервные территории (жилые, общественно-деловые зоны, промышленные) | га | - | - | - | - | - |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом.

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Изменения в раздел внесены в связи с изменением параметров планируемой жилой застройки и дополнительным размещением в юго-восточной части поселка многофункционального комплекса дорожного сервиса и складского комплекса мелкооптовой торговли.

Стр.25. Инженерное оборудование территории.

Мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

Из текста исключен п.5.

Стр.26.

После п.4 «Мероприятий по модернизации существующей системы водоснабжения поселения» добавлен текст следующего содержания:

Обеспечить централизованным водоснабжением 100% потребителей жилого фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства  водопроводных сетей по новым направлениям  и  перекладки существующих водопроводных сетей, имеющих большой процент износа.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. Разработка  проектов реконструкции систем водоснабжения поселения  должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации. Работы по модернизации и развитию системы водоснабжения  поселения  предлагается ввести поэтапно в течение всего срока реализации генерального плана.

стр.34

Таблица 17

3.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Совре-менное состоя-ние | 1 очередь |  |  |  |  | Расчет- ный срок | Изменения, внесенные данным проектом |  |  |  |  | Расчетный срок изменения 2016г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Территория сельского поселения, всего | га | 260 | 260 |  |  |  |  | 260 | - |  |  |  |  | 260 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 41 | 25 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  | 25 |
| 1.2. |  | земли населенного пункта | га | 119 | 143 |  |  |  |  | 143 | - |  |  |  |  | 143 |
| 1.3. |  | земли промышленности | га | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 | - |  |  |  |  | 21 |
| 1.4. |  | земли транспорта ( + ж/д отвод) | га | 25 | 25 |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  |  | 26 |
| 1.5 |  | земли иных зон | га | 54 | 46 |  |  |  |  | 15,7 исправ-лена технич. ошибка | - |  |  |  |  | 15,7 |
| 1.6 |  | резервные земли | га | - | - |  |  |  |  | 5 | - |  |  |  |  | 5 |
| 1.2. |  | Зона населенного пункта, | га | 119 | 143 |  |  |  |  | 143 | - |  |  |  |  | 143 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | жилая зона | га | 44,7 | 46,9 |  |  |  |  | 68,6 | -4,9 |  |  |  |  | 63,7* |
| 1.2.2 |  | общественно-деловая зона | га | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  | 11 | +10,1 |  |  |  |  | 21,1* |
| 1.2.3. |  | производственная зона | га | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  | 10,7 исправ-лена технич. ошибка | -2,6 |  |  |  |  | 8,1* |
| 1.2.4. |  | зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  | 23,1 | -2,6 |  |  |  |  | 20,5* |
| 1.2.5. |  | рекреационные зоны | га | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  | 13,9 | - |  |  |  |  | 13,9 |
| 12.6. |  | зоны сельского использования | га | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 1.2.7. |  | иные территориальные зоны | га | 27,2 | 49 |  |  |  |  | 15,7 исправ-лена технич. ошибка | - |  |  |  |  | 15,7 |
| 1.2.8. |  | резервные территории | га | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, всего |  | тыс. чел. | 2576 | 2654 |  |  |  |  | 2903 | Обоснование см. Табл.1 |  |  |  |  | 2903 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Углегорский |  | тыс. чел. | 2576 | 2654 |  |  |  |  | 2903 | Обоснование см.Табл.1 |  |  |  |  | 2903 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс. м2 общ. пло-щади | 58,63 | 61,04 |  |  |  |  | 72,58* | +3,5 |  |  |  |  | 76,08* |
| 3.1 | Многоквартирные жилые дома |  | тыс.м2 | 48,06 | 49,31 |  |  |  |  | 50,74* | 10 |  |  |  |  | 60,74* |
| 3.2. | Жилые дома усадебного типа |  | тыс. м2 | 10,57 | 11,73 |  |  |  |  | 21,84* | -6,5 |  |  |  |  | 15,34* |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс. м2 | 58,63 | 55,23 |  |  |  |  | 59,94 | 59,94 |  |  |  |  | 59,94 |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию |  | тыс. м2 | - | 3,4 |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |
| 3.5. | Новое строительство, всего |  | тыс. м2 | - | 5,81 |  |  |  |  | 12,64* | +3,5 |  |  |  |  | 16,14* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Многоквартирные жилые дома |  | тыс. м2 | - | 4,65 |  |  |  |  | 2,53 | +10 |  |  |  |  | 12,53 |
| 3.5.2. | Жилые дома усадебного типа |  | тыс. м2 | - | 1,16 |  |  |  |  | 10,11 | -6,5 |  |  |  |  | 3,61 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/ чел. | 22 | 23 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  | 25 |
| 3.7. | Плотность жилого фонда (брутто) |  | м2/ га | 518 | 540 |  |  |  |  | 529 | - |  |  |  |  | 529 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего |  | мест | 90 | 90 |  |  |  |  | 130 | - |  |  |  |  | 130 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего |  | мест | 300 | 300 |  |  |  |  | 400 | - |  |  |  |  | 400 |
| 4.3. | Больницы – всего |  | коек | - | - |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  | 30 |
| 4.4. | Поликлиники – Всего |  | Посеще ний в смену | - | - |  |  |  |  | 10 | - |  |  |  |  | 10 |
| 4.5. | Амбулатория |  | коек | 25 | 25 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  | 30 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства |  | мест | 400 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 4.7. | Территория плоскостных спортивных сооружений |  | га | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  | 2,67 | - |  |  |  |  | 2,67 |
| 4.8. | Отделение связи |  | 1 объект | 1 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 4.9. | Отделение банка |  | 1 объект | 1 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Водопотребление |  | тыс. м3/сут. | 0,26 |  | 0,86 |  |  | 0,93 |  |  | + 0,03 |  | 0,96 |  |  |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. на чел. | 102 87 |  | 324 232 |  |  | 324 232 |  |  | + 6 - |  | 330 232 |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков |  | тыс. м3/сут. | 0,11 |  | 0,67 |  |  | 0,72 |  |  | + 0,04 |  | 0,76 |  |  |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10кВ |  | МВт | нет данных |  | Доп. нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,689 |  |  | 4,844 |  |  | + 0,259 |  | 5,103 |  |  |
| 5.3.2 | Годовое потребление электроэнергии |  | млн. кВт.час | нет данных |  | 21,56 |  |  | 22,03 |  |  | - |  | 22,03 |  |  |
| 5.3.3 | Источники покрытия нагрузок |  |  | ПС 110/35/6 «Б-8», «Б-12» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Степень газификации |  | % | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |  | 100 |  |
| 5.4.2 | Годовое расчетное потребление газа |  | млн. м3/ год | 1,3 |  |  | 12,2 |  |  | 12,8 |  |  | - |  | 12,8 |  |
| 5.4.3 | Источники подачи газа |  |  | ГРС «Тацинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи |  | шт. | 221 | 265 |  |  | 265 |  |  |  |  | - |  | 265 |  |
| 5.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  | 100 |  |
| 5.5.3 | Наличие отделений почтовой связи |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  | 1 |  |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом и решениями   «Проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненного  ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.и утвержденного  Постановлением №41 МО"Углегорское сельское поселение"от 30.03.2016г.).

Пояснительная записка,

Том II

«Обосновывающая часть»

4.  Комплексная оценка, основные проблемы и

основные решения генерального плана

4.5. Жилищный фонд

стр. 23

Таблица 7

# Распределение жилищного фонда Углегорского сельского поселения

| № п/п | Показатели | ед. изм. | Совре-менное состоя-ние | Первая очередь строите- льства | Расчет- ный срок | Изменения, внесенные данным проектом | Расчетный срок Изменения 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 58,63 | 61,04 | 72,58 | +3.5 | 76,08* |
|  | - жилые дома усадебного типа | тыс. м2 | 10,57 | 11,73 | 21,84 | -6.5 | 15,34* |
|  | - в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | 48,06 | 49,31 | 50,74 | +10 | 60,74* |
| 2 | Убыль жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс. м2 | - | 3,4 | 1,1 | - | 1,1 |
|  | - по техническому состоянию | тыс. м2 | - | 3,4 | 1,1 | - | 1,1 |
|  | - другими причинами (организация санитарно-защитных зон, перепрофилирование и пр.) | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 58,63 | 55,23 | 59,94 | - | 59,94 |
| 4 | Новое жилищное строительство (усадебные жил. дома) | тыс. м2 | - | 5,81 | 12,64 | +3,5 | 16,14* |
|  | - жилые дома усадебного типа | тыс. м2 | - | 1,16 | 10,11 | -6,5 | 3,61* |
|  | - в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | - | 4,65 | 2,53 | +10 | 12,53* |
| 5 | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2/ чел | 22 | 23 | 25 | - | 25 |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом и решениями   «Проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненного  ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.и утвержденного  Постановлением №41 МО"Углегорское сельское поселение"от 30.03.2016г.).

стр. 24

Таблица 8

Площадь земельных участков, выделяемых для жилищного строительства в соответствии с выбранной структурой

| Проектируемая структура жилищного строительства в % | Площадь земельного участка, га | Жилищное строительство на расчетный срок, тыс. м2 | Изменения, внесенные данным проектом. | Жилищное строительство на расчетный срок, изменения 2016г, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| усадебный жилищный фонд с земельными участками | 19 | 10,11 | -6,5 | 3,61* |
| малоэтажный жилой фонд с при-квартирными участками | 1 | 2,53 | +10 | 12,53* |
| всего: | 20 | 12,64 | +3,5 | 16,14* |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом и решениями   «Проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненного  ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.и утвержденного  Постановлением №41 МО"Углегорское сельское поселение"от 30.03.2016г.).

стр. 35

Таблица 20

Распределение земель населенного пункта п. Углегорский по видам функционального использования

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Совре- менное состо- яние | Первая очередь строите льства | Расчет ный срок | Внесение изме-нений 2016г | Расчетный срок с изменениями 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Общая площадь земель, населенного пункта – функциональные зоны, в том числе: | га | 119 | 143 | 143 | - | 143 |
| 1.1. | Жилые зоны | га | 44,7 | 46,9 | 68,6 | -4,9 | 63,7* |
| 1.2. | Общественно-деловые | га | 4,9 | 4,9 | 11 | +10,1 | 21,1* |
| 1.3. | Производственные зоны | га | 7,0 | 7,0 | 10,7 | -2,6 | 8,1* |
| 1.4. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,6 | 19,6 | 23,1 | -2,6 | 20,5* |
| 1.5. | Рекреационные зоны | га | 15,6 | 15,6 | 13,9 | - | 13,9 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Зоны специального назначения (кладбища) | га | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Иные территории, ( в т.ч. санитарно-защитные зеленые насаждения) | га | 27,2 | 49 | 15,7* Кор-ка техн. ошибки | - | 15,7* |
| 1.9. | Резервные территории (жилые, общественно-деловые зоны, промышленные) | га | - | - | - | - | - |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом.

Данные по жилищному фонду представлены в таблице 24.стр.46

Таблица 24

Жилищный фонд

| Жилищный фонд | Ед. изм. | Распределение жилищного фонда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современ-ное состояние | Новое жилищное строительство |  |  |  |
|  |  |  | Первая очередь | Расчет ный срок | Изменения, внесенные данным проектом | Расчетный срок с изменениями 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
| Жилые дома усадебного типа | тыс. м2 | 10,57 | 1,16 | 10,11 | -6,5 | 3,61* |
| Жилые дома многоквартирные | тыс. м2 | 48,06 | 4,65 | 2,53 | +10 | 12,53* |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом и решениями   «Проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненного  ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.и утвержденного  Постановлением №41 МО"Углегорское сельское поселение"от 30.03.2016г.).

4.11. Инженерная инфраструктура.

Изменения в раздел внесены в связи с изменением параметров планируемой жилой застройки и дополнительным размещением в юго-восточной части поселка многофункционального комплекса дорожного сервиса и складского комплекса мелкооптовой торговли согласно  решениям «Проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненного ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.и утвержденного  Постановлением №41 МО "Углегорское сельское поселение" от 30.03.2016г.)

Стр.46.

Заменена Таблица 24.

Жилищный фонд

| Жилищный фонд | Ед.изм. | Распределение жилищного фонда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Новое жилищное строительство |  |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые дома усадебного типа | тыс.м2 | 10,57 | 1,16 | 4,77 |
| Жилые дома многоквартирные | « | 48,06 | 1,25 | 12,68 |

Стр.49

Заменена Таблица 26

Планируемое среднесуточное водопотребление в поселении

| Жилищный фонд | Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Числен ность населе- ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Произ водст-венные нужды 10%* | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа | 160,70 | 694,0 | 111,0 | 49,0 | 11,0 | 11,0 | 182,0 |
| Жилые дома многоквартирные | 230,70 | 1960 | 450,0 | 137,0 | 45,0 | 45,0 | 677,0 |
| Итого: |  | 2654 | 561,0 | 186,0 | 56,0 | 56,0 | 859,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа | 160,70 | 753 | 120,0 | 52,0 | 12,0 | 12,0 | 196,0 |
| Жилые дома многоквартирные | 230,70 | 2150 | 495,0 | 151,0 | 50,0 | 50,0 | 746,0 |
| Многофункцио-нальный комплекс дорожного серви- са и складской комплекс мелко-оптовой торговли | по данным заказчика | - | - | - | - | - | 20,0 |
| Итого |  | 2903 | 615,0 | 203,0 | 62,0 | 62,0 | 962,0 |

Стр.50. Заменена Таблица 27

Планируемое среднесуточное водоотведение в поселении

| Жилищный фонд | Удельная норма водоотведения на одного жителя, л/сут | Числен ность населе-ния, чел. | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Производ-ственные нужды 10%* | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа | 160 | 694,0 | 111,0 | 11,0 | 11,0 | 133,0 |
| Жилые дома многоквартирные | 230 | 1960 | 450,0 | 45,0 | 45,0 | 540,0 |
| Итого: |  | 2654 | 561,0 | 56,0 | 56,0 | 673,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа | 160 | 753 | 120,0 | 12,0 | 12,0 | 144,0 |
| Жилые дома многоквартирные | 230 | 2150 | 495,0 | 50,0 | 50,0 | 595,0 |
| Многофункцио-нальный комплекс дорожного серви- са и складской комплекс мелко-оптовой торговли | по данным заказчика | - | - | - | - | 18,0 |
| Итого |  | 2903 | 615,0 | 62,0 | 62,0 | 757,0 |

Стр.52.

Электроснабжение.

Существующее состояние.

Абзац 1 читать в следующей редакции:

На территории  Углегорского сельского поселения расположены                       2 подстанции  ПС 110/35/6 кВ  филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

Стр.52.

Заменена Таблица 28

| Структура застройки | Ед. измерения | Количество |  | Удельный показатель на единицу измерения | Прогнозируемое увеличение электри ческой нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь | Расчет ный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| Жилые дома усадебного типа | тыс.м2 | 1,16 | 4,77 | 15,0 Вт/м2 | 17,0 | 71,0 |
| Жилые дома многоквартирные | « | 1,25 | 12,68 | 15,8 Вт/м2 | 20,0 | 200,0 |
| Многофункциональный комплекс дорожного сервиса и складской комплекс мелкооптовой торговли | по дан-ным заказ-чика | - | - | - | - | 180,0 |
| Планируемая электрическая нагрузка ЗАО «Углегорск-Цемент» составляет |  |  |  |  | 4652,0 | 4652,0 |
| Итого по поселению: |  |  |  |  | 4689,0 | 5103,0 |

Стр.58.

Абзац 1 читать в следующей редакции:

Планируемое суммарное увеличение часового расхода газа на пищеприготовление в жилых зданиях, горячее водоснабжение, отопление жилых и общественных зданий, вентиляцию общественных зданий, а также на отопление многофункционального комплекса дорожного сервиса и складского комплекса мелкооптовой торговли составляет:

ΣGча   с -  Q hd +   Gо.час + Gv.час +  G.час. компл., м3/час,

где G.час. компл., - часовой расход газа на отопление многофункционального комплекса дорожного сервиса и складского комплекса мелкооптовой торговли.

ΣGчас   -1-я очередь -  292,0 + 22,0  = 314,0 м3/час,

- Расчетный срок – 28,0 + 567,0 + 44,0 + 19,2 = 658,2 м3/час,

Стр.68. Таблицу основных технико-экономических показателей проекта генерального плана читать в следующей редакции:

Таблица 39

6. Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Совре-менное состоя-ние | 1 очередь |  |  |  |  | Расчет- ный срок | Изменения, внесенные данным проектом |  |  |  |  | Расчет-ный срок изменения 2016г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Территория сельского поселения, всего | га | 260 | 260 |  |  |  |  | 260 | - |  |  |  |  | 260 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 41 | 25 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  | 25 |
| 1.2. |  | земли населенного пункта | га | 119 | 143 |  |  |  |  | 143 | - |  |  |  |  | 143 |
| 1.3. |  | земли промышленности | га | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 | - |  |  |  |  | 21 |
| 1.4. |  | земли транспорта ( + ж/д отвод) | га | 25 | 25 |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  |  | 26 |
| 1.5 |  | земли иных зон | га | 54 | 46 |  |  |  |  | 15,7 исправ-лена технич. ошибка | - |  |  |  |  | 15,7 |
| 1.6 |  | резервные земли | га | - | - |  |  |  |  | 5 | - |  |  |  |  | 5 |
| 1.2. |  | Зона населенного пункта, | га | 119 | 143 |  |  |  |  | 143 | - |  |  |  |  | 143 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | жилая зона | га | 44,7 | 46,9 |  |  |  |  | 68,6 | -4,9 |  |  |  |  | 63,7* |
| 1.2.2 |  | общественно-деловая зона | га | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  | 11 | +10,1 |  |  |  |  | 21,1* |
| 1.2.3. |  | производственная зона | га | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  | 10,7 исправ-лена технич. ошибка | -2,6 |  |  |  |  | 8,1* |
| 1.2.4. |  | зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  | 23,1 | -2,6 |  |  |  |  | 20,5* |
| 1.2.5. |  | рекреационные зоны | га | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  | 13,9 | - |  |  |  |  | 13,9 |
| 12.6. |  | зоны сельского использования | га | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 1.2.7. |  | иные территориальные зоны | га | 27,2 | 49 |  |  |  |  | 15,7 исправ-лена технич. ошибка | - |  |  |  |  | 15,7 |
| 1.2.8. |  | резервные территории | га | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, всего |  | тыс. чел. | 2576 | 2654 |  |  |  |  | 2903 | Обоснование см. Табл.1 |  |  |  |  | 2903 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Углегорский |  | тыс. чел. | 2576 | 2654 |  |  |  |  | 2903 | Обоснование см.Табл.1 |  |  |  |  | 2903 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс. м2 общ. пло-щади | 58,63 | 61,04 |  |  |  |  | 72,58* | +3,5 |  |  |  |  | 76,08* |
| 3.1 | Многоквартирные жилые дома |  | тыс.м2 | 48,06 | 49,31 |  |  |  |  | 50,74* | 10 |  |  |  |  | 60,74* |
| 3.2. | Жилые дома усадебного типа |  | тыс. м2 | 10,57 | 11,73 |  |  |  |  | 21,84* | -6,5 |  |  |  |  | 15,34* |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс. м2 | 58,63 | 55,23 |  |  |  |  | 59,94 | 59,94 |  |  |  |  | 59,94 |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию |  | тыс. м2 | - | 3,4 |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |
| 3.5. | Новое строительство, всего |  | тыс. м2 | - | 5,81 |  |  |  |  | 12,64* | +3,5 |  |  |  |  | 16,14* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Многоквартирные жилые дома |  | тыс. м2 | - | 4,65 |  |  |  |  | 2,53 | +10 |  |  |  |  | 12,53 |
| 3.5.2. | Жилые дома усадебного типа |  | тыс. м2 | - | 1,16 |  |  |  |  | 10,11 | -6,5 |  |  |  |  | 3,61 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/ чел. | 22 | 23 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  | 25 |
| 3.7. | Плотность жилого фонда (брутто) |  | м2/ га | 518 | 540 |  |  |  |  | 529 | - |  |  |  |  | 529 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего |  | мест | 90 | 90 |  |  |  |  | 130 | - |  |  |  |  | 130 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего |  | мест | 300 | 300 |  |  |  |  | 400 | - |  |  |  |  | 400 |
| 4.3. | Больницы – всего |  | коек | - | - |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  | 30 |
| 4.4. | Поликлиники – Всего |  | Посеще ний в смену | - | - |  |  |  |  | 10 | - |  |  |  |  | 10 |
| 4.5. | Амбулатория |  | коек | 25 | 25 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  | 30 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства |  | мест | 400 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 4.7. | Территория плоскостных спортивных сооружений |  | га | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  | 2,67 | - |  |  |  |  | 2,67 |
| 4.8. | Отделение связи |  | 1 объект | 1 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| 4.9. | Отделение банка |  | 1 объект | 1 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Водопотребление |  | тыс. м3/сут. | 0,26 |  | 0,86 |  |  | 0,93 |  |  | + 0,03 |  | 0,96 |  |  |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут. на чел. | 102 87 |  | 324 232 |  |  | 324 232 |  |  | + 6 - |  | 330 232 |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков |  | тыс. м3/сут. | 0,11 |  | 0,67 |  |  | 0,72 |  |  | + 0,04 |  | 0,76 |  |  |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10кВ |  | МВт | нет данных |  | Доп. нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,689 |  |  | 4,844 |  |  | + 0,259 |  | 5,103 |  |  |
| 5.3.2 | Годовое потребление электроэнергии |  | млн. кВт.час | нет данных |  | 21,56 |  |  | 22,03 |  |  | - |  | 22,03 |  |  |
| 5.3.3 | Источники покрытия нагрузок |  |  | ПС 110/35/6 «Б-8», «Б-12» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Степень газификации |  | % | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |  | 100 |  |
| 5.4.2 | Годовое расчетное потребление газа |  | млн. м3/ год | 1,3 |  |  | 12,2 |  |  | 12,8 |  |  | - |  | 12,8 |  |
| 5.4.3 | Источники подачи газа |  |  | ГРС «Тацинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи |  | шт. | 221 | 265 |  |  | 265 |  |  |  |  | - |  | 265 |  |
| 5.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  | 100 |  |
| 5.5.3 | Наличие отделений почтовой связи |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  | 1 |  |

*  показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными данным проектом и решениями   «Проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:38:0050113:1002 площадью 10,2 га в пос.Углегорский Тацинского района Ростовской области» (выполненного  ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»  по договору № 569 от 05 ноября 2015г.и утвержденного  Постановлением №41 МО"Углегорское сельское поселение"от 30.03.2016г.).