АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинский район, Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 29.05.2013 года              № 59               п. Углегорский

Об утверждении Регламента

производства работ на объектах

озеленения Углегорского

сельского поселения

В целях обеспечения сохранения и развития зеленого фонда Углегорского сельского поселения, улучшения экологической ситуации в поселении, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 10, 61, 77, 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в связи с необходимостью приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с требованиями Областного закона от 03.08.2007 № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819 «Об утверждении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»,во исполнение решения Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от ___2013 года № __ «О Правилах охраны и содержания зеленых насаждений на территории Углегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Регламент производства работ на объектах озеленения Углегорского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на инспектора Администрации поселения по вопросам имущественных и земельных отношений Лазареву С.В. и специалиста второй категории Администрации поселения по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, тарифного регулирования Волкову Р.П.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                              А.Н. Аксенов

- Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.05.2013 г. № 59

РЕГЛАМЕНТ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. По уровню содержания озелененные территории общего пользования  Углегорского сельского поселения относятся к одной категории -  озеленение улиц населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности.

1.2. Озелененные территории общего пользования находятся в муниципальной собственности.

1.3. Строительство новых объектов озеленения включает комплекс работ по созданию озелененных территорий на землях, определенных градостроительными документами. Все виды работ при новом строительстве осуществляются в соответствии с проектной документацией.

1.4. Капитальный ремонт озелененных территорий - это комплекс работ по полному или частичному восстановлению зеленых насаждений и элементов благоустройства с применением современных решений, конструкций, долговечных материалов, выполняемых в соответствии с проектом, разработанным, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Средние межремонтные сроки - 5-10 лет, по отдельным видам работ межремонтные сроки могут быть сокращены до 3-5 лет. Отдельные виды работ, относящиеся к капитальному ремонту, могут производиться по мере необходимости в соответствии с технологическим регламентом и сметами, разработанными землепользователем и утвержденными в установленном порядке.

При капитальном ремонте зеленых насаждений должны проводиться следующие работы:

- валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней; подготовка посадочных мест с заменой растительного грунта и внесением органических и минеральных удобрений, посадка деревьев и кустарников,

- установка и ремонт детских и спортивных площадок;

Реконструкция озелененных территорий включает комплекс работ, предусматривающих полную или частичную замену всех компонентов зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газона, цветников) и элементов благоустройства. Реконструкция проводится на землях, относящихся к озелененным территориям (объектам озеленения), без изменения их правового статуса в соответствии с проектом.

1.5. Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по охране, воспроизводству и уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений

Содержание зеленых насаждений включает:

- текущий ремонт;

- работы по уходу за деревьями и кустарникам - подкормка, полив , погрузка и разгрузка удобрений, мусора, снос сухих и аварийных деревьев и др.;

1.6. Все работы по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих озелененных территорий общего пользования, а также компенсационному озеленению должны производиться по разработанной государственными, муниципальными или частными специализированными проектными (проектно-строительными) организациями проектной документации

- 2. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

- 2.1. Подготовка территории

2.1.2. Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от подлежащих сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений, которые будут использованы для озеленения территории.

2.1.3. При организации стройплощадки следует принять меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений, отмеченных в проекте как сохраняемые: огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников.

2.1.4. При наличии на территории хорошего травостоя следует нарезать дернину, складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для последующего использования при устройстве газона.

2.1.5. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.

2.1.6. Деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выкопать в соответствии с правилами и использовать при озеленении данного или другого объектов.

2.1.7. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок.

2.2. Подготовка почвы

2.2.1. Строительные или другие организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его в зеленом строительстве, а также восстановить прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства.

2.2.2. Улучшение или восстановление плодородия почвы на участках, отведенных под озеленение, должно предусматриваться в каждом случае конкретным проектом.

2.2.3. Работы по посадкам должны проводиться после выполнения инженерных и планировочных работ.

- 2.3. Подготовка посадочных мест

2.3.1. Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников в облиственном состоянии должны быть выкопаны заранее (не менее 2-3 часов до посадки), чтобы не задерживать посадочных работ.

Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в таблице 1.

- Таблица 1

- СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМОВ, ЯМ И ТРАНШЕЙ ДЛЯ

ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐

│Группа посадочного материала           │     Ком (м)      │  Яма или траншея   │

│                                       │                  │        (м)         │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤

│Деревья и кустарники с комом земли:    │                  │                    │

│Круглым                                │ d = 0,5; h = 0,4 │ d = 1; h = 0,65    │

│                                       │ d = 0,8; h = 0,6 │ d = 1,3; h = 0,85  │

│                                       │ d = 1,2; h = 0,8 │ d = 1,7; h = 1,65  │

│                                       │ d = 1,6; h = 0,8 │ d = 2,1; h = 1,15  │

│Квадратным                             │ 0,5 x 0,5 x 0,4  │  1,4 x 1,4 x 0,65  │

│                                       │ 0,8 x 0,8 x 0,5  │  1,7 x 1,7 x 0,75  │

│                                       │ 1,0 x 1,0 x 0,6  │  1,9 x 1,9 x 0,85  │

│                                       │ 1,3 x 1,3 x 0,6  │  2,2 x 2,2 x 0,85  │

│                                       │ 1,5 x 1,5 x 0,65 │  2,4 x 2,4 x 0,9   │

│                                       │ 1,7 x 1,7 x 0,65 │  2,6 x 2,6 x 0,9   │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤

│Деревья лиственные с обнаженной        │        -         │  d = 0,7; h = 0,7  │

│корневой системой                      │                  │                    │

│(без кома) при посадке в естественный  │        -         │  d = 1,0; h = 0,8  │

│грунт с внесением растительной земли   │                  │                    │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤

│Кустарники с обнаженной корневой       │        -         │                    │

│системой                               │                  │                    │

│(без кома) при посадке:                │                  │                    │

│В ямы в естественный грунт             │        -         │  d = 0,5; h = 0,5  │

│В ямы с внесением растительной земли   │        -         │  d = 0,7; h = 0,5  │

│В траншеи однорядную живую изгородь и  │        -         │     0,6 x 0,5      │

│вьющиеся                               │                  │                    │

│В траншеи двухрядную живую изгородь    │        -         │     0,7 x 0,5      │

└───────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного посадочного материала с замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в еще талых или несколько промерзших грунтах.

После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку.

Траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок 0,3-0,4 м. Заполняют их хорошо удобренной рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста (до 30%). При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4-0,5 м с отверстиями для стока воды, перекрываемыми черепками.

2.3.2. На засоленных грунтах, возникших в результате использования противогололедных материалов, при подготовке посадочных ям для крупномерного материала рекомендуется применять метод изоляции.

При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до разрешения руководства специализированных организаций.

2.3.3. На улицах и магистралях устройство посадочного места должно обеспечивать оптимально возможные в каждой конкретной ситуации условия произрастания деревьев и кустарников.

В случае посадки деревьев в лунки размер ее должен быть не менее 2,0 x 2,0 м.

- 2.4. Требования к посадочному материалу

2.4.1. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. Саженцы с закрытой корневой системой более предпочтительны.

2.4.2. Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах запрещается.

2.4.3. Категорически запрещается завозить и высаживать деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран, повреждениями кроны и штамба, а также поврежденные вредителями и болезнями.

2.4.4. Для ремонта, реконструкции и реставрации зеленых насаждений могут использоваться растения больших параметров, нежели предусмотрены стандартом, и крупномерный посадочный материал.

2.4.5. При перевозках партий саженцев из других областей (кроме Ростовской), республик и стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом (разрешением) Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках Ростовской области необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней.

- 2.5. Посадка деревьев и кустарников

2.5.1. Наиболее оптимальное время посадки растений - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до устойчивых заморозков.

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября) время.

2.5.2. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в земляную жижу, имеющую вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения.

2.5.3. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимуляторы.

2.5.4. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.

2.5.5. При посадке деревьев и кустарников в сильнофильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест следует устраивать дренаж.

2.5.6. При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Летняя пересадка деревьев производится при температуре не выше +25 град. С.

2.5.7. При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами - нетоксичными для растений пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40-60%.

2.5.8. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 град. С.

2.5.9. Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

2.5.10. Крупномерные деревья могут быть посажены с диаметром ствола не более 25 см. Пересадка осуществляется с комом земли 2,0 x 2,0 м или 2,4 x 2,4 м. При этом производится омолаживающая обрезка кроны, сохраняя общую высоту дерева 8-9 м, с обрезкой боковых ветвей на 1/3 длины (кроме дуба, березы и хвойных). Нижние скелетные ветви должны располагаться не выше 3-4 м. Из-за значительной потери декоративности и угрозы падения при сильном ветре деревья данных параметров могут быть пересажены только на территории промзон и резервных земель при создании крупных озелененных объектов.

Пересаживать можно только здоровые, хорошо развитые, без морозобоин и механических повреждений и переносящие пересадку деревья с обязательным послепосадочным уходом до полной приживаемости (3-5 лет). Пересадке не подлежат деревья суховершинные, с сердцевинной гнилью, вытянутые, с однобокой, несформированной кроной (таблица 2).

Пересадку деревьев невозможно производить при следующих условиях:

- наличие инженерных коммуникаций под пересаживаемыми деревьями;

- наличие временных сооружений вокруг подлежащих пересадке деревьев;

- невозможность подъезда техники;

- невозможность сформировать предусмотренный нормами ком земли у прореживаемых деревьев (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре. Вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.);

- наличие электрических проводов и растяжек на кронах деревьев

Таблица 2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕСАЖИВАЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ

| Группа посадочного материала | Высота деревьев, м | Высота штамба, м | Диаметр штамба, см | Количество скелетных ветвей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лиственные деревья | 6-7 | 1,8-2,2 | 15 | 8-10 |
| Хвойные деревья | 4-5 | 2,0 диаметр кроны | 10 | - |

2.5.11. Крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, березы пересадке не подлежат.

2.5.12. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

2.5.13. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, в частности регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (таблица 3).

Таблица 3

РАССТОЯНИЕ ОТ СООРУЖЕНИЙ ДО ПОСАДОК РАСТЕНИЙ

| Граница отсчета расстояния | Минимальное расстояние до оси растения, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Наружная стена школьного здания или здания детского сада | 10,0 | 1,5 |
| Ось трамвайных путей | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги и бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, колонны галерей и эстакад | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва и внутренняя грань подпорных стенок | 3,0 | 1,0 |
| Подземные коммуникации: |  |  |
| Газопровод, канализация | 1,5 | - |
| Теплопровод, трубопровод, теплосеть | 2,0 | 1,0 |
| Водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| Силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. Расстояния от воздушной линии электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с "Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт".

4. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края тротуара на 4-5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и их ветви не задевали провода.

2.5.14. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с таблицей 4.

- Таблица 4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ

И КУСТАРНИКАМИ ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

| Газон | Расстояние между деревьями и кустарниками (м) |
| --- | --- |
| С однорядной посадкой деревьев | 5-6 |
| С двухрядной посадкой деревьев | 7-8 |
| С однорядной посадкой кустарников: |  |
| Высоких (более 1,8 м) | 0,5-1 |
| Средних и низких | 0,3-0,4 |
| С групповой посадкой: |  |
| Деревьев | 5-7 |
| Кустарников | 0,3 |

Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5-2 м для каждого дополнительного ряда растений.

2.5.15. В целях усиления контроля за проведением работ по посадке деревьев и кустарников и увеличением приживаемости растений необходимо два раза в год представлять в уполномоченную организацию в сфере благоустройства и озеленения сведения о выполненных работах.

2.5.16. По результатам проверки приживаемости деревьев и кустарников составляется соответствующий акт.

- 2.6. Порядок приемки объектов озеленения

2.6.1. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября следующего года. Сроки приемки могут быть сдвинуты в ту или другую сторону в зависимости от климатических условий года, т.е. от сроков схода снегового покрова и оттаивания верхнего слоя почвы весной и сроков установления устойчивого снегового покрова и замерзания почвы осенью. В соответствии с действующими СНиПами приемка при снежном покрове не допускается.

2.6.2. Определение процента отпада проводится в следующие сроки:

для весенних посадок - осенью текущего года,

для осенних и зимних посадок - осенью следующего года,

для растений, пересаживаемых с комом в облиственном состоянии, - по их приживаемости.

Процент отпада составляет для деревьев без кома 15%, с комом - 4%, кустарников без кома - 12%, с комом - 3%, цветочных растений - 5%.

- 3. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

- 3.1. Содержание деревьев и кустарников

- 3.1.1. Полив

3.1.1.1. Деревья в насаждениях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

3.1.1.2. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

Для степной зоны нормы должны быть увеличены соответственно до 50 и 75 л/кв. м. Кратность полива за период вегетации должна быть не менее 3-5 раз.

3.1.1.3. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10-15 раз в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4-6 раз, в массивах - до 2-4 раз в сезон.

Поливы важны в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.

Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3-4 раз за сезон с нормой полива 20-25 л/кв. м.

3.1.1.4. Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин, гидробуров или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

3.1.1.5. Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют с помощью устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или гидробуров на всей территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления сорняков.

3.1.1.6. Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений.

3.1.1.7. Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2-3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения.

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 ч.) или вечером (после 18-19 ч.). Кратность обработок зависит от категории насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2-4 раз за сезон.

3.1.1.8. В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива.

- 3.1.2. Внесение удобрений

3.1.2.1. Питание растений - исключительно важная составная часть обмена веществ в растительном организме, которая определяет направленность биохимических превращений и обеспечивает их развитие и устойчивость к неблагоприятным условиям. Режим питания регулируется путем внесения органических и минеральных удобрений.

Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

3.1.2.2. Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений.

3.1.2.3. Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений по приствольной лунке с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30-40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50-70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе), оптимальные концентрации для большинства древесных видов составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат -20, хлористый калий - 2 г/л.

Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед внесением. Рекомендуется применять медленнодействующие удобрения.

3.1.2.4. Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется производить 1 раз в 2-3 года путем внесения до 40 т/га (4 кг/кв. м) компостов с заделкой их в почву на глубину до 10 см.

Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 кв. м приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники - 15-20 л.

3.1.2.5. Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения стимуляторов роста в рекомендуемых концентрациях.

- 3.1.3. Рыхление почвы, мульчирование и утепление

3.1.3.1. С целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками.

При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.

3.1.3.2. Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать в чистом и рыхлом состоянии.

3.1.3.3. Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с нежелательной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы торфяной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченным опадом листвы и хвои, древесной корой, древесной щепой или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Использование для этих целей декоративной цветной щепы обеспечивает дополнительную декоративность. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи - 3-5 см, ее нельзя укладывать на сухую, сильно уплотненную или только что увлажненную почву.

3.1.3.4. В лунках растений следует систематически проводить борьбу с сорняками, для чего могут быть использованы два способа: механический (прополка, скашивание) и химический (с применением гербицидов).

3.1.3.5. Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

3.1.3.6. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

- 3.1.4. Обрезка кроны, стрижка "живой" изгороди

3.1.4.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

3.1.4.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год.

3.1.4.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.

Удаление больших ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того, как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.

Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

3.1.4.4. Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, также при пересадке крупномерных деревьев.

3.1.4.5. Омолаживание деревьев следует проводить постепенно - в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).

3.1.4.6. Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.

3.1.4.7. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно- или многоствольное растение.

3.1.4.8. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в "живой" изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пень: непривитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.

Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

3.1.4.9. Одновременно с омолаживанием кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников следует проводить и омолаживание корневой системы.

3.1.4.10. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

3.1.4.11. При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

3.1.4.12. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

3.1.4.13. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.

У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года.

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

3.1.4.14. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.

У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны.

Сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.

3.1.4.15. Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего вегетационного сезона. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.

3.1.4.16. "Живые" изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20-25 град. C и более широким основанием внизу.

В первый год кустарники в "живой" изгороди стригут один раз в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3-6 раз за вегетацию по мере отрастания. Взамен многократных стрижек весьма эффективным приемом является использование химических регуляторов роста растений. Однократная весенняя обработка "живых" изгородей химическими регуляторами роста задерживает рост кустарников в течение всего вегетационного сезона, заменяя 3-4-кратную механическую стрижку. Обработка проводится сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания листьев.

При обработке необходимо строго соблюдать заданные концентрации и нормы расхода, следить за равномерным перемешиванием раствора и равномерным его распределением по обрабатываемой поверхности.

Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два-три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.

3.1.4.17. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.

У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

3.1.4.18. Глубокую омолаживающую обрезку деревьев и кустарников можно производить только после оформления разрешения в уполномоченной организации в сфере благоустройства и озеленения.

- 3.1.5. Лечение растений и защита от вредителей и болезней

3.1.5.1. Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой древесины, дезинфицируют полость 5-процентным раствором железного или медного купороса, поверхность полости покрывают изоляционным составом и цементируют. После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева.

Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, которую рекомендуется приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

3.1.5.2. Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1-2 раза промыты 3-процентным раствором формалина (до прекращения течи).

3.1.5.3. Побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, не допускается.

3.1.5.4. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

3.1.5.5. Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8-10 см.

3.1.5.6. Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

3.1.5.7. Нередко в лунках деревьев, произрастающих в примагистральной полосе газона, накапливается применявшийся в зимний период для уборки магистралей песок, что ухудшает почвенные условия. В подобных случаях рекомендуется удалить верхний слой (10-15 см), а для улучшения механического состава оставшейся почвы внести органику.

3.1.5.8. Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

Защитные мероприятия с применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей, эпифитотий болезней и угрозе гибели насаждений.

3.1.5.9. Пестициды, используемые для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и соответствовать технологическим и санитарно-гигиеническим регламентам.

- 4. ОХРАНА НАСАЖДЕНИЙ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. Собственники озелененных территорий обязаны в установленном порядке обеспечивать проведение оценки состояния своей территории согласно требованиям раздела 5.

4.2. При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

- подготовку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, трамвайных линий и других сооружений в районе существующих насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматривают соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.

- 5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

5.1. Система контроля за состоянием зеленого фонда населенных пунктов предусматривает комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих эффективный контроль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.

5.2. Основные составляющие системы контроля состояния озелененных территорий:

- оценка (долгосрочная, ежегодная, оперативная) качественных и количественных параметров состояния зеленых насаждений на озелененной территории и элементов благоустройства;

- выявление и идентификация причин ухудшения состояния зеленых насаждений;

- разработка программы мероприятий, направленных на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятий по повышению уровня благоустройства;

- прогноз развития ситуации (долгосрочный, ежегодный, оперативный).

5.3. Система контроля состояния озелененных территорий осуществляется юридическими и физическими лицами - правообладателями озелененных территорий с последующим экспертным заключением по материалам обследования квалифицированными специалистами - дендрологами.

5.4. Оценка состояния озелененных территорий осуществляется:

- долгосрочная оценка (полная инвентаризация) - один раз в 10 лет;

- ежегодная (плановая) оценка - два раза в год;

- оперативная оценка - по специальному распоряжению.

Обследование проводится по единым утвержденным методикам, показатели состояния фиксируются в установленном порядке. Результаты обследования (в части состояния зеленых насаждений) находятся в организации, являющейся владельцем озелененной территории

5.5. Ежегодный плановый осмотр проводится в течение всего вегетационного периода с целью проверки состояния озелененных территорий, включая состояние деревьев, кустарников, газонов, цветников, дорожек и площадок, оборудования. В процессе осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту, посадке и подсадке растений, определяются недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует специального ремонта.

5.6. По данным ежегодных плановых осмотров составляется ведомость дефектов и перечень мероприятий, необходимых для подготовки объекта к эксплуатации в летний период и по подготовке к содержанию в зимних условиях; готовятся предложения по финансированию работ на следующий год.

По окончании осмотра составляется акт в двух экземплярах. Результаты обследования находятся в эксплуатирующей организации, где принимаются необходимые оперативные меры.

5.7. Кроме ежегодного планового осмотра может проводиться оперативный осмотр в результате чрезвычайных обстоятельств - после ливней, сильных ветров, снегопадов и т.п.

5.8. Конкретные сроки всех видов осмотров устанавливаются землепользователями озелененных территорий.

5.9. Появление и распространение вредителей и болезней фиксируется при проведении общего и специального надзора. Общий надзор должен проводиться постоянно в процессе повседневной деятельности. Специальный надзор осуществляется за распространением наиболее вредоносных и потенциально опасных видов вредителей, не реже 2 раз в год: в начале и в конце вегетации (табл. 5).

Таблица 5

СРОКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА ПОЯВЛЕНИЕМ

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ И ОПАСНЫХ

ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

| Виды вредителей и болезней | Календарные сроки работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика | Надзор и учет |
| Сосущие (тли, листоблошки, кокциды) | Весь вегет. период, начиная с середины V | VII-VIII |
| Минеры (тополевая, липовая моли-пестрянки) | VI-VII | VII-VIII |
| Лиственничная чехлоноска | IV-V | VIII |
| Листогрызущие вредители весеннего комплекса (дубовая зеленая и др. листовертки, пядени- цы зимняя, обдирало и бурополосая) | V | В установленные наставлением по надзору сроки |
| Листогрызущие вредители весенне-летнего комплекса (непарный шелкопряд, ивовая волнянка, кольчатый коконопряд) | V-VI |  |
| Стволовые вредители (струйчатый заболонник и зеленая узкотелая златка) | VI | VII-VII |
| Бурая пятнистость (марссониоз) тополя | Начало VI, VII | VI, VII-VIII |

5.10. Качественное состояние деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м - 5 и более см) определяется по следующим признакам:

- хорошее - деревья здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет); без механических повреждений, нормального развития, густооблиственные, окраска и величина листьев нормальные;

- удовлетворительное - деревья условно здоровые (заболевания есть, но они в начальной стадии или имеют повреждения вредителями, которые можно устранить), с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственны, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни;

- неудовлетворительное - крона слабо развита (изрежена), суховершинность, усыхание кроны более 50% (для ильмовых насаждений, пораженных голландской болезнью с усыханием кроны более 30% и менее, если имеются вылетные отверстия вредителей), имеется комплекс признаков заболеваний (дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и пр.), признаки заселения стволовыми вредителями, значительные механические повреждения.

5.11. Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам:

- хорошее - кустарники здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет); без механических повреждений, нормального развития, густооблиственные, окраска и величина листьев нормальные;

- удовлетворительное - с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями;

- неудовлетворительное - переросшие, ослабленные (с мелкой листвой, нет прироста), с усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.

5.12. Озелененные территории, вновь принятые на содержание или после капитального ремонта, должны осматриваться особенно тщательно в первый год эксплуатации.

Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине.

5.13. Ответственность за соблюдение сроков, в течение которых могут быть предъявлены претензии заказчику, несут руководители организации - собственники озелененной территории.

- «6. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ВЕДЕНИЕ

РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

- 6.1. Порядок учета зеленых насаждений

6.1.1. Учет зеленых насаждений в Михайловском сельском поселении осуществляется посредством инвентаризации зеленых насаждений, расположенных в границах объекта зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, специального назначения (далее - Учетного объекта), в целях определения их количества, видового состава и состояния.

6.1.2. Учетным объектом для целей настоящего Порядка признается объект озеленения, имеющий установленные границы и предоставленный юридическим либо физическим лицам (далее - ответственным владельцам).

6.1.3. Документом, отображающим результаты учета зеленых насаждений, является паспорт Учетного объекта, составляемый по утвержденной форме (Приложение № 1) и содержащий следующие сведения:

- инвентарный план Учетного объекта (по утвержденной форме);

- административно-территориальная принадлежность Учетного объекта;

- наименование ответственного владельца;

- режим охраны и использования;

- установленное функциональное назначение земельного участка;

- общая площадь объекта;

- количество зеленых насаждений;

- видовой состав зеленых насаждений;

- состояние зеленых насаждений (пообъектно).

- 6.2. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях:

- получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений в поселении, их состоянию;

- установления видового состава деревьев и кустарников с определением количества, категории и типа насаждений, возраста растений, диаметра (для деревьев), состояния, а также площадей газонных покрытий и цветников;

- регламентирования работ по содержанию озелененных территорий, капитальному ремонту и реконструкции их;

- своевременной регистрации происшедших изменений;

- определения собственников озелененных территорий и установления ответственных организаций, юридических и физических лиц за их сохранность и состояние;

- установления наличия и принадлежности стационарных инженерно-архитектурных сооружений и оборудования озелененных территорий (фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.);

- организации рационального использования озелененных территорий поселения.

- 6.3. Порядок проведения учета зеленых насаждений

6.3.1. Инвентаризация проводится аккредитованными организациями, осуществляющими техническую инвентаризацию объектов зеленых насаждений (Учетных объектов).

6.3.2. Учет зеленых насаждений осуществляется на основе материалов инвентаризации зеленых насаждений и иных видов обследования озелененных территорий.

6.3.3. Инвентаризация и иные виды обследования зеленых насаждений проводятся методами подеревного учета, перечетов по контуру, таксации в зависимости от сложности структурных частей зеленых насаждений, расположенных в границах Учетного объекта, в соответствии с утвержденными в установленном порядке инструктивно-методическими документами.

6.3.4. Ответственный владелец организует учет зеленых насаждений на принадлежащем ему земельном участке, обеспечивает сведение полученных данных в паспорт объекта зеленых насаждений и внесение в паспорт изменений.

6.3.5. Паспорт объекта зеленых насаждений утверждается ответственным владельцем и согласовывается с Администрацией поселения и специализированной организацией, проводившей обследование и прошедшей конкурсный отбор.

6.3.6. Организация технической инвентаризации составляет и хранит материалы по инвентаризации зеленых насаждений на каждый объект, а организации, за счет средств которой проводятся инвентаризационные работы, выдается необходимое количество копий. Паспорта объектов зеленых насаждений, составленные в установленном порядке, хранятся в организации, осуществляющей техническую инвентаризацию на территории поселения и у ответственного владельца.

6.3.7. Совокупность всех паспортов объединяется в Реестр объектов зеленых насаждений поселения, который ведется Администрацией поселения. Все владельцы объектов зеленых насаждений обязаны своевременно информировать Администрацию поселения об изменениях на территории указанных объектов (площадь, состав насаждений и т.п.).

6.3.8. Происшедшие на объектах зеленых насаждений изменения отражаются на плане и в паспорте. Изменившаяся ситуация на плане зачеркивается красной тушью (крестиками) и вычерчивается новая - черной тушью.

Устаревшие записи в паспорте зачеркиваются красной тушью в одну линию. Новые записи заносятся в нижеследующие горизонтальные строки паспорта. По мере необходимости паспорт пополняется вкладышами.

6.3.9. Внеплановый учет зеленых насаждений проводится в случае значительной утраты или порчи зеленых насаждений в результате аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в случае нанесения зеленым насаждениям значительного ущерба противоправными действиями юридических или физических лиц, а также при оформлении землеотвода под строительство.

6.3.10. При этом обязанности проведения учета и внесения изменений в паспорта объектов зеленых насаждений возлагаются на ответственных владельцев.

- 6.4. Порядок ведения Реестра зеленых насаждений

6.4.1. Реестр объектов зеленых насаждений поселения представляет собой свод данных о типах, видовом составе, количестве зеленых насаждений на территории поселения. Свод данных осуществляется на электронном и бумажном носителях по установленной форме (приложение N 2).

6.4.2. Реестр ведется на основании сведений, содержащихся в паспортах объектов зеленых насаждений, а также данных, полученных в результате инвентаризации зеленых насаждений.

6.4.3. Ведение Реестра объектов зеленых насаждений в целом по поселению осуществляется Администрацией поселения.

6.4.4. Обновление данных Реестра объектов зеленых насаждений производится

1 раз в год.»;

- «7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Методика предназначена для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюджет поселения, в случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений на территории Углегорского сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности.

7.2. Методика применяется:

- в процессе подготовки разделов оценки воздействия на окружающую среду инвестиционных проектов и их экологической экспертизы для стоимостной оценки потенциального вреда (ущерба и убытков), который может возникнуть при осуществлении хозяйственной деятельности, затрагивающей зеленые насаждения на территории поселения;

- при исчислении размера платы за правомерный и несанкционированный снос (уничтожение) зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом вреда;

- в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на территории поселения.

7.3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется затратами на условное воспроизведение деревьев, кустарников, газонов, цветников, равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам.

7.4. Размер ущерба за снос зеленых насаждений устанавливается путем применения к нормативам восстановительной стоимости коэффициентов, отражающих социально-экологическую значимость с учетом уровня озелененности территорий.

7.5. Норматив восстановительной стоимости деревьев, кустарников, газонов и цветников складывается из единовременных затрат при посадке насаждений и величины ежегодных затрат по уходу за ними и приведен в таблице 6.

- Таблица 6

НОРМАТИВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЬЕВ,

КУСТАРНИКОВ, ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ

- ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| Диаметр (см) на высоте 1,3 м | Восстановительная стоимость одного дерева, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Хвойных пород | Лиственных пород |
| До 4 | 500 | 500 |
| 4 | 1390 | 1039 |
| 8 | 2694 | 1818 |
| 12 | 4045 | 3113 |
| 16 | 5525 | 3876 |
| 20 | 7009 | 4543 |
| 24 | 7214 | 4970 |
| 28 | 7700 | 5690 |
| 32 | 8188 | 6246 |
| 36 | 8672 | 6373 |
| 40 | 8916 | 6654 |
| 44 | 9463 | 7067 |
| 48 | 10007 | 7356 |
| 52 | 10313 | 7731 |
| 80 | 14032 | 8504 |
| 100 | 14952 | - |
| 120 | 15429 | - |

Примечание: При повреждении насаждений (поломке ветвей, ожоге кроны, нарушении корневой системы), не повлекшем гибели растения, взыскивается 50% от соответствующей таксы.

- ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО

КУСТАРНИКА, РУБ.

| Лиственные кустарники, одиночные и в группах (1 куст) |  | Лиственные кустарники в живых изгородях (п. м) |  | Кустарники хвойных пород (1 куст) | Вьющиеся кустарники (1 куст) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| возраст | стоимость | параметры | стоимость | стоимость | стоимость |
| до 5 лет | 282 | До 0,5 м | 285 | 517 | 368 |
| свыше 5 лет | 421,8 | До 1,0 м | 431 | - | - |
| - | - | До 1,5 м | 560 | - | - |

Примечание: При повреждении, не повлекшем за собой гибель растений, такса снижается на 50%.

| Наименование | Восстановительная стоимость одного кв. м, руб. |
| --- | --- |
| Газоны: |  |
| - партерные | 376 |
| - обыкновенные | 222 |
| - на склонах | 282 |
| - территории с естественным луговым покровом | 30 |

| Наименование | Восстановительная стоимость одного кв. м, руб. |
| --- | --- |
| Цветники: |  |
| Цветники из цветов-однолетников | 520 |
| Цветники из цветов-двулетников | 610 |
| Цветники из ковровых растений | 715 |
| Цветники из луков. и клубнелуков. растений | 780 |
| Цветники из кустовых и корнев. многолетников | 800 |
| Розы в цветниках | 850 |
| Пионы (5 шт. на 1 кв. м ) | 480 |

Примечание: При частичном повреждении или краже единичных растений на цветниках таксы снижаются на 50%.

7.6. Порядок расчета размеров компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений.

Размер компенсационной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вынужденному сносу, рассчитывается по формуле

Р = Н x К1 x К2 x К3 руб.,

где Н - норматив восстановительной стоимости зеленых насаждений (таблица 6);

К1 - коэффициент, отражающий социально-экологическую значимость с учетом уровня озелененности территорий;

К2 - коэффициент, учитывающий фактическое состояние зеленых насаждений (1 - хорошее; 0,75 - удовлетворительное; 0,5 - неудовлетворительное);

К3 - коэффициент за несанкционированный снос зеленых насаждений (К3 = 10) при незаконном сносе зеленых насаждений.

- 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

8.1. Средства для компенсационного озеленения образуются за счет:

- платежей за снос (уничтожение) зеленых насаждений;

- возмещения (компенсации) вреда, причиненного зеленым насаждениям;

- добровольных взносов граждан и юридических лиц, в том числе иностранных, на цели охраны и развития зеленых насаждений;

- поступлений от других источников.

8.2. Средства для компенсационного озеленения вносятся в бюджет поселения.

Обязанности по контролю за начислением и поступлением средств в бюджет поселения возлагаются на сектор экономики и финансов Администрации поселения.

8.3. При перечислении средств для компенсационного озеленения плательщики на платежных документах указывают назначение платежа: «Средства для компенсационного озеленения соответствующей территории поселения».

8.4. Средства для компенсационного озеленения расходуются на воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных, в т.ч. на финансирование следующих работ:

- приобретение (заготовка) и доставка посадочного материала, включая выкапывание саженцев деревьев, кустарников, цветов, погрузку на автотранспорт и разгрузку, упаковку комов деревьев, оплату стоимости приобретаемого для компенсационного озеленения посадочного материала;

- подготовка почвы для устройства газона, посадка деревьев, кустарников, цветов, включая планировку, вспашку, дискование, рыхление почвы фрезой, перекопку, боронование, разравнивание почвы;

- рытье канав (траншей) и ям для посадки деревьев, кустарников, цветов;

- замена грунта на 25%, 50% и 100% при посадке деревьев, кустарников, устройстве газонов, цветников;

- укрепление откосов с применением биоматов, деревянной решетки, одерновки, включая стоимость дерна;

- посадка деревьев, кустарников, цветников в готовые ямы и траншеи;

- устройство прикорневого полива (укладка поливочного водопровода, устройство приствольных лунок);

- посев семян трав, включая гидропосев, укладка дерна;

- работы по вертикальному озеленению;

- полив зеленых насаждений при посадке;

- удаление не прижившихся в течение года после посадки деревьев и кустарников в пределах норм отпада в послепосадочный период, подсев семян газонных трав, подсадка цветов;

- погрузка и вывоз мусора;

- уход за зелеными насаждениями в течение года после посадки, в т.ч. полив, рыхление почвы, внесение минеральных, органических удобрений и стимуляторов роста, оправка приствольных лунок, прополка сорняков, обрезка (стрижка) деревьев и кустарников, оправка саженцев, оправка и замена кольев;

- создание и уходные работы за цветниками;

- разработка и согласование исходно-разрешительной и проектно-сметной документации компенсационного озеленения, подготовка схем размещения посадок древесно-кустарниковых насаждений и согласование их с собственниками инженерных коммуникаций;

- работы по подготовке территории для компенсационного озеленения (валка деревьев, корчевка пней, планировка территории, устройство поливочного водопровода, создание дорожно-тропиночной сети, освещение, установка малых архитектурных форм и др.) в размере не более 70% стоимости строительства.

8.5. Использование средств компенсационного озеленения в иных целях запрещается.

8.6. Компенсационное озеленение осуществляется в следующей форме:

- создание новых объектов озеленения (парков, скверов и т.д.) и реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений в соответствии с перспективным планом озеленения поселения.

8.7. Объемы финансирования определяются исходя из объема средств для компенсационного озеленения, поступивших в бюджет поселения в виде платежей и штрафов за уничтожение и причинение вреда зеленым насаждениям на территории поселения.

8.8. В течение года объемы финансирования и их распределение по видам работ утверждаются и корректируются Администрацией поселения.

8.9. Финансирование работ по компенсационному озеленению осуществляется на основании примерных договоров, разработанных Администрацией поселения, заключаемых в установленном порядке.

- Приложение N 1

к Регламенту

Форма паспорта

утверждена приказом

МЖКХ РСФСР

от 11 апреля 1975 г. N 156

Наименование организации, выполняющей инвентаризацию ________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

ПАСПОРТ

ОБЪЕКТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Наименование объекта ________________________________________________________

Классификационный код _______________________________________________________

(по функциональному назначению земель)

Административно-территориальная принадлежность ______________________________

(район)

Ответственный владелец ______________________________________________________

Режимы охраны и использования

_____________________________________________________________________________

Согласовано:

МУ "Отдел по архитектуре

и градостроительству

Администрации Тацинского района"

"___" _________ 200_ г.

СОСТАВЛЕН

ПО СОСТОЯНИЮ

на "____"_______20__ г.

- I. Общие сведения

| N п/п | Наименование | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина п. м | площадь кв. м |  |
| 1 | Длина улицы (проезда) |  |  |  |
|  | в том числе озелененной части |  |  |  |
| 2 | Общая площадь объекта (сквер, парк и т.п.) |  |  |  |
|  | в том числе под деревьями |  |  |  |
|  | кустарниками |  |  |  |
|  | цветниками |  |  |  |
|  | газонами (без деревьев): |  |  |  |
|  | а) обыкновенными |  |  |  |
|  | б) партерными |  |  |  |
|  | в) луговыми |  |  |  |
|  | асфальтовым покрытием |  |  |  |
|  | щебеночным, гравийным |  |  |  |
|  | плитами |  |  |  |
|  | грунтовыми улучшенными |  |  |  |
|  | грунтовыми улучшенными |  |  |  |
|  | строениями |  |  |  |
|  | сооружениями |  |  |  |
|  | водоемами |  |  |  |

- II. Сооружения и их стоимость в руб.

| N по плану | Наимено- вание и краткая характе- ристика | N но- мер сбор- ника | N оце- ноч- ной таб- лицы | Изме- ри- тель | Поправки |  |  | Стоимо- сть измери- теля с поправ- ками | Ко- ли- че- ство | Восс- тано- вите- льная стои- мость | Износ в % | Действи- тельная стои- мость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на клима- тич. район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

- III. Деревья, кустарники, газоны, газоны без деревьев, цветники, их стоимость в руб.

| Дата запи- си | N учет- ного уча- стка | Пло- щадь учет- ного уча- стка, кв. м | N кур- тин де- ревьев и кус- тарни- ков | Пло- щадь кур- тин, кв. м | Вид на- саж- де- ний | N де- ре- вьев | Поро- да | Диаметр в см на высоте 1,3 м | Воз- раст | Форми- рующие (штук) | Количе- ство |  | Полнота насажд. (сомк- нут.крон) | Для деревьев до 15 лет, кустарни- ков до 5 лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. м | штук |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хоро- шее | Удов- лет- вори- тель- ное | Не- удов- лет- вори- тель- ное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Состояние |  |  |  |  |  | N сбор- ника | N оце- ноч- ной таб- лицы | Из- ме- ри- тель | Стои- мость измери- теля по таблице | Поправки |  |  | Стои- мость измери- теля с поправ- ками | Коли- чест- во | Вос- стано- вите- льная стои- мость | Норма- тивный срок службы | Износ в % | Действи- тельная стои- мость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для деревьев от 15 до 25 лет, кустарн. 5-10 лет |  |  | Для деревьев свыше 25 лет, кустарников св. 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на класс | на кли- матич. район | на каче- ст- вен- ное сос- тоя- ние |  |  |  |  |  |  |
| хоро- шее | удов- ле- тво- ри- тель- ное | не- удов- лет- вори- тель- ное | хо- ро- шее | удо- вле- тво- ри- те- ль- ное | неудов- летво- ритель- ное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

- IV. Общая стоимость объектов (руб.)

| Здание |  | Сооружения |  | Зеленые насаждения |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстано- вительная | Действи- тельная | Восста- новите- льная | Дейст- витель- ная | Восста- новите- льная |  | Действите- льная | Восстано- вительная | Действи- тельная |

- V. Перечень документов, приложенных к паспорту

| N п/п | Наименование | Дата составления | Масштаб | Количество листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Дата записи | Исполнители |  |  | Проверил (бригадир) |  | Проверил (начальник бюро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Фамилия, имя, отчество | Подпись |

- Приложение N 2

к Регламенту

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ПОСЕЛЕНИЯ

| N п/п | N пас- пор- та | Инвен- тарный N | Функциональное назначение земель, группа типов назначе- ния, наимено- вание объектов зеленых насаж- дений | Классифи- кационный код | Площадь объектов, зеленых насаждений (га) | Деревья (шт./га) |  |  |  |  | Кустарники (шт./га) |  |  |  | Цветн ики (тыс. кв. м) |  |  |  |  | Газоны (га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Еди- нич- ные де- ре- вья | Груп- пы, кур- тины | Мас- сивы, рощи, сады га | Ал- леи, ряды | Всего шт/га | Оди- ноч- ные и в груп- пах | Жи- вая из- го- родь | Хвой- ные | Всего шт/га | Лет- ники | Мно- го- лет- ники | Сме- шан- ные | Кон- тей- нер- ные | Всего (тыс. кв. м) | Пар- тер- ные | Обык- новен- ные | Напоч- вен- ный покров | Всего (га) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                    А.Н. Аксенов